Текстовая часть проекта межевания территории

Документация по внесению изменений в проект межевания территории МКР-4, ограниченной улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 № 4548-р, в отношении восточной части территории (далее – документация, проект, проектная документация) разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Цель подготовки данного проекта межевания территории — определение местоположения границ образуемого земельного участка, зон с особыми условиями использования территорий в пределах проектируемой территории.

Проект выполнен на современной топографической основе 2016 г. и 2021 г.   М 1:500 с использованием аэрофотосъемки.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 №310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 06.04.2021 № 353 «О мероприятиях по подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории МКР-4, ограниченной улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 № 4548-р, в отношении восточной части территории».

Границы земельных участков для размещения объектов федерального, регионального и местного значения в проекте отсутствуют.

Земельных участков, которые в дальнейшем предполагаются к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд, в проекте не предусмотрено.

В границах проектирования находятся земельные участки с уточненной площадью с кадастровыми номерами 01:08:0513034:3744, 01:08:0513034:3715, 01:08:0513034:90, 01:08:0513034:89, 01:08:0513034:21 и 01:08:0513034:22, и земельный участок с декларированной площадью с кадастровым номером 01:08:0513034:74.

Также в границах проектирования числятся объекты капитального строительства с уточненной площадью: 01:08:0513034:3745, 01:08:0513034:3707 и 01:08:0513034:3708.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Майкоп» образуемый земельный участок расположен в границах города Майкопа муниципального образования «Город Майкоп» и относится к землям населённых пунктов.

Рассматриваемая территория, согласно ПЗЗ, находится в зоне средне и многоэтажной жилой застройки с размещением объектов общественно-делового назначения Ж-ОЖ. Площадь территории проектирования составляет 0,7 га.

В проекте не предусматривается изменение или отмена ранее установленной красной линии по ул. Чкалова.

Земельный участок  ЗУ-1 площадью 525 кв.м образуется  путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513034:3744, расположенного по ул. Чкалова, 63-а в г. Майкопе и находящегося в частной собственности, с землями государственная собственность на которые не разграничена п1 площадью 130 кв.м. Земельный участок ЗУ-1 образуется с видом разрешенного использования «для размещения медицинского центра», в соответствии с п. 3 ст. 11.2 Земельного кодекса РФ, после постановки на кадастровый учет ему планируется присвоить основной вид разрешенного использования территориальной зоны Ж-ОЖ «[3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» до заключения соглашения о перераспределении.

Образование земельного участка ЗУ-1 проводилось в соответствии с пп.2 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ.

Перераспределение с образованием ЗУ-1 обосновывается исключением чересполосицы между земельным участком 01:08:0513034:3744 и существующими охранными зонами коммуникаций, проходящими в районе данного земельного участка, а также исключение чересполосицы между земельным участком 01:08:0513034:3744 и существующим тротуаром.

Необходимо отметить, что на территории земель, государственная собственность на которые не разграничена, и которая рассматривается для перераспределения, невозможно сформировать самостоятельный земельный участок, ввиду отсутствия возможности размещения на нем объекта капитального строительства с учетом установленных минимальных отступов от границ земельного участка, процента застройки и существующих ограничений – охранных зон водопровода, ВЛ-0,4 кВ и теплосети. Исключение невозможности размещения объектов недвижимости на образуемом земельном участке является требованием, предъявляемым к образуемым земельным участкам согласно п. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

В рамках полученных ответов эксплуатирующих организаций и собственников сетей, ими согласовано перераспределение земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0513034:3744 площадью 395 кв.м образован в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513034:44 площадью 260 кв.м с землями, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 135 кв.м. Данное перераспределение также обосновывалось невозможностью размещения на участвующей в перераспределении территории неразграниченных земель объекта капитального строительства с учетом установленных минимальных отступов от границ земельного участка, процента застройки и существующих ограничений – охранных зон водопровода и теплосети. Также данное перераспределение исключало имеющуюся чересполосицу между земельным участком с кадастровым номером 01:08:0513034:44 и существующей теплосетью. Таким образом, изначально невозможно было формирование самостоятельного земельного участка.

На чертеже межевания территории показаны:

- Ранее установленная красная линия.

- Линия отступа от красной линии.

- Границы образуемого земельного участка, условные номера образуемых земельных участков.

Площадь образуемого земельного участка под существующим медицинским центром соответствует градостроительному регламенту вида использования [3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание в территориальной зоне Ж-ОЖ. Площади всех числящихся в ЕГРН земельных участков в пределах территории проектирования соответствуют градостроительным нормативам.

Для вида разрешенного использования «[3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» в территориальной зоне      Ж-ОЖ установлены следующие параметры:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.

Перечень образуемых и существующих земельных участков, сведения об их площади, видах разрешённого использования приведены в таблице.

Таблица. Экспликация земельных участков.

| № п/п | Номер земельного участка на чертеже | Зона по ПЗЗ | Площадь, м2 | Вид разрешённого использования ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ-1 | Ж-ОЖ | 525 | [3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 2 | 01:08:0513034:3744 | Ж-ОЖ | 395 | для размещения медицинского центра |
| 3 | 01:08:0513034:3715 | Ж-ОЖ | 384 | объекты организации торговли, общественного питания, в отдельно стоящем здании площадью застройки не более 500 кв.м |
| 4 | 01:08:0513034:74 | Ж-ОЖ | 63 | для размещения некапитальных объектов торгового назначения, общественного питания, бытового обслуживания |
| 5 | 01:08:0513034:90 | Ж-ОЖ | 7091 | для размещения девятиэтажного многоквартирного жилого дома |
| 6 | 01:08:0513034:21 | Ж-ОЖ | 58 | под размещение торгового павильона |
| 7 | 01:08:0513034:22 | Ж-ОЖ | 80 | для размещения аптечного пункта |

Территория проектирования входит в состав территории, на которую разработан проект межевания территории МКР-4, ограниченной улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 № 4548-р.

Границы публичных сервитутов в данном проекте отсутствуют. На территории проектирования существуют зоны с особыми условиями использования территории – охранные зоны водопровода, канализации, теплосети, воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, газопровода высокого и низкого давления, отсутствуют территории объектов культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

В соответствии с письмом филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания «Майкопские тепловые сети» от 29.06.2021 № 1192 согласовано перераспределение земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513034:3744 в охранной зоне теплосети, при условии соблюдения норм СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

МУП «Майкопводоканал» в письме от 18.02.2021 № 372 сообщает, что образование земельного участка ЗУ-1 путем перераспределения возможно, при условии соблюдения расстояния от водопровода до фундамента здания не менее 5 м.

Согласно письму ООО «Майкопская ТЭЦ» от 18.02.2021 № 220 ЛЭП 0,4 кВ, к которой подключен объект капитального строительства по ул. Чкалова, 63-в в г. Майкопе, на балансе у ООО «Майкопская ТЭЦ» не состоит.

Владелец данной сети электроснабжения – Рамазанов Э.Р. – согласовал перераспределение земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513034:3744 в охранной зоне электросетей, при условии соблюдения соответствующих норм и правил.

На этапе проектирования размещение парковочных мест  предусматривать в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 17.12.2009 № 6653-р «О согласовании Андрухаевой Елизавете Нурбиевне проектирования парковочного кармана для автотранспорта на территории, прилегающей к магазину по адресу: г. Майкоп, МКР-4, ул. Чкалова, 63-а» и проектной документации 2019 г. на парковку на 15 легковых автомашин для торгового центра по адресу: г. Майкоп, ул. Чкалова, 63-в.

________________________