Положение о характеристиках планируемого развития территории,

в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и объектов, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Документация по внесению изменений в проект планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0202026:77, 01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.01.2013 №7, в отношении территории, ограниченной улицей Питерской, переулками Черкесским, Тихим и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0202026:82 и 01:08:0202026:462 в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп», и документация по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицей Питерской, переулками Черкесским, Тихим и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0202026:82 и 01:08:0202026:462 в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп (далее – документация, документация по планировке территории), разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект выполнен на современной топографической основе М 1:1000 и с использованием аэрофотосъемки.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 № 310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2020 № 833 «О мероприятиях по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0202026:77, 01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.01.2013 №7, в отношении территории, ограниченной улицей Питерской, переулками Черкесским, Тихим и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0202026:82 и 01:08:0202026:462 в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп», и документации по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной улицей Питерской, переулками Черкесским, Тихим и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0202026:82 и 01:08:0202026:462 в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп».

Проект планировки разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами.

Баланс проектируемой территории

| № п/п | Территория | Ед. изм. | Кол-во | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь | % |
| 1 | Территория в границах работ: Всего: | га | 1 | 2,26 | 100 |
| 2 | Существующие земельные участки | га | 25 | 1,59 | 70,3 |
| 3 | Образуемые зем. участки для ИЖС | га | 2 | 0,245 | 10,84 |
| 5 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | зеленые зоны | га |  | 0,8 | 35,4 |
|  | твердые покрытия | га |  | 0,56 | 24,8 |
|  | Параметры застройки |  |  |  |  |
|  | Коэффициент плотности застройки |  | 0,4 |  |  |
|  | Коэффициент застройки |  | 0,2 |  |  |

Проект планировки выполнен для сложившейся территории.

Общая площадь территории в границах проектирования составляет – 2,26 га.

Площадь проектируемой застройки составляет – 1510 м2.

Расстояние до ближайшего детского сада составляет – 0,87 км.

Расстояние до ближайшей школы составляет – 10,7 км.

Расстояние до поликлиники составляет – 1,1 км.

Расстояние до объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и аптеки составляет – 0,3 км.

Хранение автомобилей будет осуществляться на приусадебных участках.

Размещение или изменение территории объектов федерального, регионального и местного значения проект не предусматривает.

Проектом предусматривается размещение индивидуальных жилых домов.

Проектируемая территория расположена в западной части города Майкопа, в х. Гавердовском. С севера граничит с территорией, на которую ранее была разработана документация по внесению изменений в проект планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0202026:77, 01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.01.2013 № 7, в отношении северной части территории, ограниченной улицами Садовой, Питерской и переулком Черкесским в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 1412 от 18.11.2019.

Координаты красных линий кварталов указаны в приложении.

Планировочные решения проектируемой территории базируются на основе Генерального плана и ПЗЗ. Проектом планировки не предусмотрено проектирование новых улиц. Ширина существующих улиц и проездов составляет 13-14м. Внутри территории жилого квартала проектом предусматривается размещение проездов к жилым зданиям. В проекте также предусматривается разделение транспортных и пешеходных потоков, их рациональная взаимосвязь внутри территории жилого квартала с учетом сложившейся и перспективной застройки участка и существующего рельефа местности.

Возможности технического подключения объекта к инженерным сетям имеются от существующих сетей. Техническое заключение о точках подключения следует получать на более поздних стадиях проектирования. Предполагается, что дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водоснабжение и отопление – от котлов. На более поздних этапах проектирования необходимо выполнить проект на размещение инженерных сетей: водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водоснабжение и отопление от котлов.

Пешеходная система представлена тротуарами, пешеходными дорожками, идущими вдоль улиц и вокруг проектируемых участков.

Проектом планировки определяются основные планировочные решения территории.

Проектируемая территория образована кварталами, которые находятся в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы Ж - 1Б/1.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1Б/1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа с возможностью ведения развитого личного подсобного хозяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Вид разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования – [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Расстояние до красной линии улиц/проездов:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) - 10 м/10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м/10 м (15 м/15 м - для депо I типа);

3) от жилых и общественных зданий - 5 м/3 м;

4) от остальных зданий и сооружений - 5 м/3 м;

5) от постоянных отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан - 0 м/0 м (без устройства распашных ворот);

6) при реконструкции существующих объектов недвижимости, расположенных по красной линии, - 0 м/0 м;

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

- от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника - 1 м.

На земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах усадебной застройки с участком размером не менее 0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее:

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики- матки | птица | лошади | нутрии,песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Расстояние от площадок с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 8 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Все здания, строения и сооружения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений.

Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м.

Изменение общего рельефа земельного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи земли, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

Положение об очерёдности планируемого развития территории

Этапы реализации документации в отношении объектов индивидуального жилищного строительства:

1) Постановка образуемых земельных участков на государственный кадастровый учет и оформление прав на них.

2) Разработка проектной документации по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

3) В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик подает уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

4) Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.

5) Строительство планируемых объектов капитального строительства:

- земляные работы;

- разбивочные работы;

- заложение фундаментов;

- возведение конструктивных элементов здания — стен, перекрытий, кровельной конструкции;

- подключение объекта строительства к системе инженерных коммуникаций;

- наружная отделка;

- внутренняя отделка;

- благоустройство территории.

6) В соответствии с ч. 16 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик подаёт уведомление о завершении строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

7) Получение застройщиком уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

8) Постановка на государственный кадастровый учет, построенного объекта жилищного строительства.

Обоснование

Результаты инженерных изысканий

Площадка расположена в западной части города Майкопа. В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах высокой правобережной поймы реки Белой.

Геолого-литологический разрез:

- 0,2 – 0,3 Почвенно-растительный слой

- 0,8 – 2,4 – супесь серая, влажная, твердая, с гравием, галькой, с корнями растений, гумусированный.

- 4,0 – 7,2 – суглинок серо-коричневый, влажный, твердый, с корнями деревьев, растений, гумусированный.

- 1,50 – Галечниковый грунт с песчанным заполнителем до 30-40% и редкими валунами, в скважинах №№ 1,2,3 от УГВ – водонасыщенный.

- 1,10 – Глина темно-серая, голубоватая, твердая, плотная, с тонкими прослойками песка мелкого.

- 2,5 – Песок серый, маловлажный, плотный, мелкий, ожелезненный.

Предположительно, грунтовые воды, по данным замеров в скважинах на 21.12.87г., вскрыты и установились на глубине 4.2-5.3м. Воды приурочены к аллювиальным отложениям (галечник), безнапорные. Максимальный ожидаемый уровень грунтовых вод на 1,0м выше установившегося.

Примечание: На стадии проектирования необходимо провести уточнение УГВ и повторное обследование грунтов.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,8м.

Сейсмичность района – 7 баллов.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определялись в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны Ж - 1Б/1, в которой для объектов индивидуального жилищного строительства предусмотрены отступы от красных линий улиц, проездов 5м, от границ смежных земельных участков – 3м.

Данная территория в хуторе Гавердовском является сложившимся частично застроенным кварталом.

На более поздних этапах проектирования для каждого земельного участка необходимо выполнить расчет пожарных рисков в составе проектной документации.

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Коммунальная, транспортная и социальная инфраструктура является сложившейся.

Проектируемая территория является жилым кварталом, находящимся в территориальной зоне Ж-1Б/1 зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы.

Территория будет застроена индивидуальными жилыми домами.

Объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур находятся в пешей доступности.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории могут быть:

-сейсмическая опасность (7-9 баллов)

-сильный ветер - скорость при порывах 25м/сек и более

-крупный град - диаметр градин 20мм и более

-ливневые осадки

-сильный гололед - обледенение линий электропередач

-подтопление низинных участков склоновыми стоками дождевых и талых вод.

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

-отсутствие опасных производств и потенциально опасных предприятий.

-при строительстве необходимо учитывать антисейсмические мероприятия

-проведение необходимых мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инфраструктуры

-проведение мероприятий по инженерной подготовке территории

Проект выполнен с учетом всех необходимых требований пожарной безопасности, расстояния между зданиями соответствует требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Пожаротушение осуществляется из ближайшей пожарной части по ул. Хакурате, 642.

Для решения вопросов пожарной безопасности необходимо проектирование наружного пожаротушения через закольцованные сети водоснабжения. При необходимости – сети внутреннего пожаротушения. Конструкции, стройматериалы применяются негорючие и слабогорючие, либо подвергаются огнестойкой обработке.

Охрана окружающей среды

Для обеспечения охраны окружающей среды проектом предусматривается возможность отведения с территории ливневых и талых вод, запроектирован водоотводной канал, а также создание системы мусороудаления.

Декоративная зелень и озеленения территории обеспечивает необходимый микроклимат, минимизирует отрицательное воздействие на окружающую среду.

В период эксплуатации жилых помещений имеет место отрицательное воздействие на некоторые компоненты окружающей среды, которое выражается в загрязнении воздушного бассейна выбросами вредных веществ, потреблении воды на хозяйственно-питьевые нужды, образовании отходов и стоков.

Инженерные сети:

Водоснабжение — централизованное и местное;

Канализация – местная, септик;

Теплоснабжение – местное, от индивидуальных отопительных агрегатов.

Загрязнение воздушного бассейна в районе расположения проектируемой территории будет происходить в результате поступления в него выбросов загрязняющих веществ от автомобилей, находящихся на стоянках для легкового транспорта, а также от автотранспорта, вывозящего мусор с территории. Предполагается выделение следующих загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, азота оксид, диоксид серы, сажа, углеводороды (бензин, керосин).

Таким образом, можно сделать вывод, что эксплуатация объектов капитального строительства окажет допустимое воздействие на окружающую природную среду без ощутимого ущерба для населения, растительности и животного мира при соблюдении рекомендаций настоящего проекта.

Границы территорий объектов культурного наследия

Согласно генеральному плану города Майкопа на данной территории отсутствуют объекты культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.