Текстовая часть основной части проекта межевания территории.

Документация по внесению изменений в проект межевания территории квартала 192, ограниченного улицами Курганная, Краснооктябрьская, Крестьянская, Жуковского, утверждённый постановлением Главы МО «Город Майкоп» от 21.11.2008 г №648, в части территории, ограниченной улицей Краснооктябрьской и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0507046:14, 01:08:0507046:15, 01:08:0507046:16, 01:08:0507046:24, 01:08:0507046:19 в г. Майкопе (далее – документация, проектная документация, проект, проект межевания) разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 № 310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее — ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- Топографическая съёмка части кадастрового квартала 01:08:0507046 М1:500, выполненная ИП Новиков Ю. О. в апреле 2023 г.

Цель подготовки данного проекта межевания — определение местоположения границ изменяемых и образуемых земельных участков.

Данный проект межевания территории разрабатывается применительно к застроенным территориям, которые расположены в границах одного элемента планировочной структуры.

Границы земельных участков для размещения объектов федерального, регионального и местного значения в проекте отсутствуют.

В проекте межевания территории отсутствует информация по пп.4) п.5 ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации ввиду того, что документация подготовлена не в отношении лесных участков.

Земельных участков, которые в дальнейшем предполагаются к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд, в проекте не предусмотрено.

В соответствии с Генеральным планом земельные участки территории проектирования расположены в границах г. Майкоп и относятся к землям населённых пунктов.

Земельные участки находится в зоне средне и многоэтажной жилой застройки с размещением объектов общественно-делового назначения Ж-ОЖ, предназначенной для формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Проектной документацией предусмотрено образование земельного участка ЗУ1 в несколько этапов.

Предварительный этап (необходим перед обоими вариантами).

В процессе работы над проектом межевания было выявлено несовпадение фактического местоположения объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 01:08:0507046:256 и 01:08:0507046:248 со сведениями, которые содержатся в ЕГРН. Гараж с кадастровым номером 01:08:0507046:256 расположен одновременно на двух земельных участках и границы данного ОКС-а накладываются на границы ОКСа с кадастровым номером 01:08:0507046:248. Поэтому до начала работ по образованию земельных участков необходимо привести в соответствие местоположение границ вышеуказанных объектов капитального строительства путём устранения реестровой ошибки в целях исключения их наложения друг на друга. Эта процедура проводится в соответствии со ст. 61 Федерального закона №217-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Вариант 1.

Этап 1.

Исправление реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0507046:31 и 01:08:0507046:6 в соответствии со ст.61 Федерального закона №217-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости» проводится для приведения границ этих земельных участков в соответствии с их фактическим расположением на местности. Таким образом границы вышеуказанных земельных участков будут уточнены, а территории земель под существующим гаражом с кадастровым номером 01:08:0507046:256 будут исключены из территорий их границ. В результате данного этапа уточнённые площади земельных участков 01:08:0507046:6уточн. и 01:08:0507046:31уточн. Составят, соответственно, 810.25 кв.м. и 2307.20 кв.м.

Этап 2.

Образование земельного участка под гаражом из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с пп.4 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В результате будет образован земельный участок ЗУ1 площадью 75.79 кв.м.

Вариант 2.

Этап 1.

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0507046:31 и 01:08:0507046:6 с землями, государственная собственность на которые не разграничена. В результате чего в состав неразграниченных земель будет передана территория под гаражом с кадастровым номером 01:08:0507046:256. Площади земельных участков 01:08:0507046:6:зу1 и 01:08:0507046:31:зу1 составят, соответственно, 810.25 кв.м. и 2307.20 кв.м.

Этап 2.

Образование земельного участка ЗУ1 площадью 75.79 кв.м. из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с пп.4 п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

Вид разрешённого использования  земельного участка ЗУ1 (далее — ВРИ ЗУ), в соответствии с Классификатором ВРИ ЗУ Российской Федерации и в соответствии с фактическим использованием объекта капитального строительства, числящегося в границах образуемого земельного участка и построенного в 1996 году, носит наименование «[2.7.1] — Хранение автотранспорта». В случае реализации проекта по варианту 1, соответствии с п.10 ст.6 ПЗЗ. ВРИ земельного участка 01:08:0507046:31 останется прежним – для размещения пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Также в соответствии с п.10 ст.6 ПЗЗ. ВРИ земельного участка 01:08:0507046:6 останется прежним - «для размещения торгового центра и химчистки».

В случае реализации проекта по варианту 2 для образуемого земельного участка 01:08:0507046:6:зу1 планируется установление ВРИ «бытовое обслуживание, магазины», а для земельного участка 01:08:0507046:31:зу1 — «среднеэтажная жилая застройка»

Доступ к земельному участку ЗУ1 осуществляется со стороны ул. Краснооктябрьская по территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507046:6, не занятой объектами капитального строительства, предназначенной для прохода людей к зданиям и по которой проложены коммуникации. Для этого предусмотрено установление частного сервитута в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации и ст.274 Гражданского кодекса Российской Федерации. Площадь сервитута составит 281.20 кв.м.

ВРИ с кодом «[2.7.1] — Хранение автотранспорта» является основным для данной территориальной зоны.

На чертеже межевания показаны:

- Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

- Красные линии и координаты характерных точек красных линий;

- Линии отступа от красных линий;

- Границы образуемых и существующих земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

Сведения об изменяемых и образуемых земельных участках, сведения об их площадях, видах разрешённого использования приведены в таблице.

Таблица. Экспликация земельных участков.

| № п/п | Номер земельного участка на чертеже | Зона по ПЗЗ | Площадь, кв.м | Вид разрешённого использования ЗУ (по ПЗЗ в соответствии с классификатором видов разрешённого использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | Ж-ОЖ | 75.79 | [2.7.1] — Хранение автотранспорта. |
| 2 | 01:08:0507046:31уточн. (в случае реализации проекта по вар.1) | Ж-ОЖ | 2307.20 | Для размещения пятиэтажного многоквартирного жилого дома. |
| 3 | 01:08:0507046:6уточн. (в случае реализации проекта по вар.1) | Ж-ОЖ | 810.25 | Для размещения торгового центра и химчистки. |
| 4 | 01:08:0507046:31:зу1 (в случае реализации проекта по вар.2) | Ж-ОЖ | 2307.20 | Среднеэтажная жилая застройка. |
| 5 | 01:08:0507046:6:зу1 (в случае реализации проекта по вар.2) | Ж-ОЖ | 810.25 | Бытовое обслуживание, магазины. |

В границах территории проектирования расположены земельные участки для размещения гаража и многоэтажных многоквартирных жилых домов, которые находятся в территориальной зоне Ж-ОЖ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для размещения отдельно стоящих гаражей, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-ОЖ:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 3,5 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; максимальная высота зданий,строений, сооружений от уровня земли - 4 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка — 100%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для среднеэтажной жилой застройки, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 1200/15000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 24 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- минимальное количество надземных этажей зданий- 5 этажей (включая мансардный этаж);

- максимальное количество надземных этажей зданий - 8 этажей (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для бытового обслуживания (химчистка), и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для размещения торгового центра, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 250/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

В данном проекте отсутствуют границы публичных сервитутов.

В данном проекте особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия, границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов отсутствуют.

Территория проектирования входит в состав территории, на которую ранее была разработан проект межевания территории, утверждённый постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2008 г. №648.

Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков и частного сервитута представлены в Приложении.

__________________________________________________

Приложение

Перечень координат характерных точек границ земельных участков

ЗУ1

Площадь   75.79  кв.м   Длина   35.59  м

N               X                        Y                Длина   Дирекционный угол

1         431184.819       2230505.996      02.958   191° 26' 01.25"

2         431181.920       2230505.410      00.852   279° 49' 16.27"

3         431182.065       2230504.571      04.869   189° 33' 27.68"

4         431177.264       2230503.762      09.978   100° 02' 10.16"

5         431175.525       2230513.588      07.904   009° 33' 27.68"

6         431183.320       2230514.900      09.029   279° 33' 27.66"

1         431184.819       2230505.996      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ 01:08:0507046:31уточн./01:08:0507046:31:зу1

Площадь   2307.18  кв.м   Длина   286.90  м

N                X                        Y                Длина   Дирекционный угол

1          431237.040       2230467.370      17.997   099° 29' 56.25"

2          431234.070       2230485.120      04.108   036° 05' 20.02"

3          431237.390       2230487.540      44.035   100° 24' 51.27"

4          431229.430       2230530.850      11.699   189° 44' 38.86"

5          431217.900       2230528.870      06.436   275° 10' 12.90"

6          431218.480       2230522.460      43.863   189° 01' 27.25"

7          431175.160       2230515.580      02.026   280° 27' 18.86"

8          431175.528       2230513.588      07.902   009° 33' 27.68"

9          431183.320       2230514.900      09.029   279° 33' 27.66"

10         431184.819       2230505.996      06.122   011° 26' 01.25"

11         431190.820       2230507.210      10.705   280° 39' 32.80"

12         431192.800       2230496.690      29.743   278° 58' 00.91"

13         431197.436       2230467.311      11.075   279° 21' 52.13"

14         431199.238       2230456.383      05.808   009° 17' 04.15"

15         431204.970       2230457.320      23.892   099° 16' 23.11"

16         431201.120       2230480.900      01.996   009° 13' 34.84"

17         431203.090       2230481.220      10.914   009° 19' 58.33"

18         431213.860       2230482.990      19.204   279° 19' 12.27"

19         431216.970       2230464.040      20.344   009° 25' 14.35"

1          431237.040       2230467.370      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ 01:08:0507046:6уточн./01:08:0507046:6:зу1

Площадь   810.28  кв.м   Длина   149.14  м

N               X                        Y                Длина   Дирекционный угол

1         431200.590       2230448.060      07.874   188° 50' 24.78"

2          431192.810       2230446.850      04.345   209° 48' 37.10"

3          431189.040       2230444.690      12.006   099° 15' 01.78"

4          431187.110       2230456.540      01.948   189° 45' 08.73"

5          431185.190       2230456.210      26.828   099° 14' 40.71"

6          431180.880       2230482.690      05.766   099° 16' 57.40"

7          431179.950       2230488.380      02.645   099° 21' 19.78"

8          431179.520       2230490.990      04.977   100° 04' 04.81"

9          431178.650       2230495.890      02.374   099° 42' 01.41"

10         431178.250       2230498.230      05.620   100° 06' 15.22"

11         431177.264       2230503.762      04.869   009° 33' 27.68"

12         431182.065       2230504.571      00.852   099° 49' 16.27"

13         431181.920       2230505.410      09.080   011° 26' 01.25"

14         431190.820       2230507.210      10.705   280° 39' 32.80"

15         431192.800       2230496.690      29.743   278° 58' 00.91"

16         431197.436       2230467.311      11.075   279° 21' 52.13"

17         431199.238       2230456.383      08.432   279° 13' 37.11"

1          431200.590       2230448.060      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ 01:08:0507046:6серв.

Площадь   281.08  кв.м   Длина   130.52  м

N                X                        Y               Длина   Дирекционный угол

1         431192.513       2230446.680      01.786   099° 50' 05.68"

2         431192.208       2230448.440      17.599   099° 50' 29.19"

3         431189.200       2230465.780      00.422   193° 42' 25.06"

4         431188.790       2230465.680      25.148   100° 04' 35.80"

5         431184.390       2230490.440      00.233   009° 55' 47.40"

6         431184.620       2230490.480      14.320   100° 16' 34.88"

7         431182.065       2230504.571      04.869   189° 33' 27.68"

8         431177.264       2230503.762      05.620   280° 06' 15.22"

9         431178.250       2230498.230      02.374   279° 42' 01.41"

10         431178.650       2230495.890      04.977   280° 04' 04.81"

11         431179.520       2230490.990      02.645   279° 21' 19.78"

12         431179.950       2230488.380      05.766   279° 16' 57.40"

13         431180.880       2230482.690      24.302   279° 14' 40.71"

14         431184.784       2230458.704      00.929   009° 41' 31.78"

15         431185.700       2230458.860      02.525   279° 41' 31.73"

16         431186.125       2230456.371      00.999   009° 45' 08.73"

17         431187.110       2230456.540      12.006   279° 15' 01.78"

18         431189.040       2230444.690      04.003   029° 48' 37.10"

19         431192.513       2230446.680      00.000   000° 00' 00.00"