Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и объектов, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Документация по внесению изменений в проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, расположенного в поселке Северном муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.05.2014 № 332, в части территории, ограниченной ул. Прибрежной, Огненного десанта, Боспорской и земельным участком с кадастровым номером 01:08:1212004:15 (далее – проектная документация, проект, документация по планировке, документация) разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ПЗЗ);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Местные нормативы);

- Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, расположенного в поселке Северном муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.05.2014 № 332 (с учетом редакции, утвержденной Приказом Комитета РА по архитектуре и градостроительству от 16.08.2022 № 27-ДПТУ).

- Топографический план части территории квартала 01:08:1212004 М 1:500, в электронном виде.

Целями разработки проектной документации являются:

- повышение эффективности использования поселковой территории,

- достижение оптимального решения по размещению зданий,

-  обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

- определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Документация по планировке территории разработана на основании материалов Генерального плана и ПЗЗ, а также с учетом существующей планировочной структуры жилой зоны поселка.

Территория проектирования ранее рассматривалась в составе проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, расположенного в поселке Северном муниципального образования «Город Майкоп», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 12.05.2014 № 332.

Разрабатываемым проектом отмена, изменение, установление красных линий не предусмотрено, они приняты и указаны в проекте на основании ранее утвержденного вышеуказанного проекта планировки территории.

В административном отношении проектируемая территория находится в южной части п. Северный. Территория проектирования включает в себя часть территории кадастрового квартала 01:08:1212004.

Площадь территории проектирования составляет 0,67 га.

Участок проектирования относится к категории земель «земли населенных пунктов».

Рассматриваемая территория, согласно ПЗЗ, находится в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы Ж-1Б.

Основным планировочным решением территории является определение  границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства – индивидуальных жилых домов с количеством этажей 1-2 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:1212004:593, 01:08:1212004:607, 01:08:1212004:609, 01:08:1212004:594, 01:08:1212004:608, 1-этажного магазина с мастерской в границах земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:608 и 1-этажного магазина на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1212004:592 по ул. Прибрежной в п. Северном.

Распоряжением Администрации МО «Город Майкоп» от 06.03.2024 № 450-р собственнику земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:608 предоставлены разрешение на условно разрешенные виды использования «магазины» и «бытовое обслуживание», а также разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ОКСов – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Прибрежной, 44 в п. Северном на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Прибрежной, 42 п. Северного, на расстоянии 1 м от границы земельного участка с западной стороны и на расстоянии 1 м от красной линии земельного участка с восточной стороны и строительства объекта бытового обслуживания по ул. Прибрежной, 44 п. Северного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Прибрежной, 46 п. Северного, на расстоянии 1 м от границы земельного участка с западной стороны и на расстоянии 1 м от красной линии земельного участка с восточной стороны.

Проект подготовлен с учетом вышеуказанного нормативно-правового акта.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:592 проектом предусматривается необходимость получения разрешения на предоставление условно разрешенного вида использования земельного участка «магазины» и отклонений от предельных параметров разрешенного строительства для объекта капитального строительства – магазина.

Проектом для земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:592 предусматривается зона планируемого размещения объекта с учетом необходимых к получению отклонений от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения отступов от северной, южной и западной границ земельного участка до 1 м.

Баланс проектируемой территории.

| № п/п | Территория | Ед. изм. | Проектное решение |  | Кол-во земельных участков по назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь | % |  |
| 1 | Территория в границах проектирования | га | 0,67 | 100 | 7 |
| 2 | Земельные участки под ИЖС | га | 0,30 | 44,77 | 4 |
| 3 | Земельные участки под магазин | га | 0,07 | 10,45 | 1 |
| 4 | Земельные участки под магазин с мастерской и ИЖС | га | 0,07 | 10,45 | 1 |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования, всего: | га | 0,23 | 34,33 | 1 |
|  | Площадь озеленения | га | 0,13 | 19,40 | - |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га | 0.10 | 14,93 | - |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для размещения объекта индивидуального жилищного строительства, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1Б:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 600/2000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка:

при площади участка до 1000 кв. м - 60%;

при площади участка свыше 1000 кв. м - 40%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для размещения магазина, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1Б:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

-максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для размещения мастерской, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1Б:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.

Документация разработана в соответствии с действующими строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами.

Размещение или изменение территории объектов федерального, регионального и местного значения в проекте не предусмотрено.

Показатели плотности застройки в границах проектируемой территории определены в соответствии с Местными нормативами:

Коэффициент плотности застройки – 0.4.

Коэффициент застройки – 0.2.

Расстояние до ближайшего детского сада №10 – 3,22 км.

Расстояние до ближайшей школы в п. Северном – 2,2 км.

Ближайший ФАП находится на расстоянии 3,34 км.

Данные расстояния будут сокращены после строительства предусмотренных в рамках проекта планировки территории бывшего аэропорта г. Майкопа детских садов и школ.

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектируемая территория характеризуется достаточно благоприятным положением относительно основных автодорожных коммуникаций, улицы в красных линиях сформированы в рамках ранее утвержденного проекта планировки территории.

Транспортные связи внутри площадки предусмотрены по системе улиц и проездов, обеспечивающих подъезд автотранспорта ко всем участкам. Улица Прибрежная сформирована шириной ориентировочно 17 м с двухсторонним движением, двухполосные с шириной полосы 3,0 м. Вдоль улиц проектируются тротуары шириной 2,0 м и полосы озеленения.

Согласно СП 42.13330.2016, Местным нормативам улицы в п. Северном на проектируемой территории отнесены к улицам и дорогам местного значения (улицы в зонах жилой застройки).

Доступ к земельным участкам организован с существующих земель общего пользования – улиц Прибрежной (земельный участок с кадастровым номером 01:08:1212004:633) и Огненного десанта.

По ул. Ленина в п. Северном, в районе ул. Беговой расположена ближайшая остановка общественного транспорта.

В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия.

В границах территории проектирования расположены охранные зоны ЛЭП 0,4 кВ, водопровода, газопровода низкого давления, связи. В ЕГРН внесены сведения об охранных зонах объектов электросетевого и газового хозяйства с реестровыми номерами 01:08-6.603, 01:08-6.839, 01:08-6.844.

Положение об очерёдности планируемого развития территории

В отношении магазина и объекта бытового обслуживания:

1) Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

2) Получение технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) Выдача градостроительного плана земельного участка;

4) Подготовка проектной документации для экспертизы;

5) Проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства

6) Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, если для строительства объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство), внесение изменений в разрешение на строительство, присвоение адреса объекту адресации;

7) Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

8) Заключение указанных в статье 52.1 Градостроительного кодекса РФ договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

9) Заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии);

10) Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ);

11) подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

12) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

13) Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на объект капитального строительства (помещения, машино-места) в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В отношении индивидуальных жилых домов:

1. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и их оформление прав на них.

2. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Строительство планируемых объектов капитального строительства:

- разбивочные работы

- заложение фундаментов

- возведение конструктивных элементов здания - стен, перекрытий, кровельной конструкции

- подключение объекта строительства к системе инженерных коммуникаций

- наружная отделка

- внутренняя отделка

4. Уведомление об окончании строительства объекта капитального строительства.

5. Благоустройство территории.