Текстовая часть проекта межевания территории.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:1312001 в границах садового некоммерческого товарищества «Яблонька», расположенного в МО «Город Майкоп» (далее - проект планировки территории, проект планировки, проект, проектная документация), разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Свод правил 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Общие положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1033/пр);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 № 310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее — ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- Приказ Комитета Республики Адыгея от 12.04.2024 №82-ДПТ «О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:1312001 в границах садоводческого товарищества «Яблонька», расположенного в муниципальном образовании «Город Майкоп»;

- Топографическая съёмка части кадастрового квартала 01:08:1312001 М1:500, выполненная ИП Чедыгов Р. М. в апреле 2024 г.

Цель подготовки данного проекта межевания — определение местоположения границ уточняемых и образуемых земельных участков.

Данный проект межевания территории разрабатывается применительно к застроенным территориям, которые расположены в границах одного элемента планировочной структуры.

Границы земельных участков для размещения объектов федерального, регионального и местного значения в проекте отсутствуют.

В проекте межевания территории отсутствует информация по пп.4) п.5 ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации ввиду того, что документация подготовлена не в отношении лесных участков.

Земельных участков, которые в дальнейшем предполагаются к резервированию и (или) изъятию для государственных нужд, в проекте не предусмотрено.

В соответствии с Генеральным планом земельные участки территории проектирования расположены в границах территории с/т «Яблонька» МО «Город Майкоп» и относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:1312001:33 и остальные земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учёте, предназначены для размещения жилого дома и находятся в зоне садоводства Ж-КСТ. Эта зона предназначена для размещения садовых участков с правом возведения жилого дома, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Проектной документацией предусмотрено образование земельных участков ЗУ1-ЗУ5 в один этап.

В соответствии с пп.2) п.3 ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, образование земельных участков из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, осуществляется исключительно в соответствии с утверждённым проектом межевания.

Образование самостоятельного участка, соответствующего требованиям ст.11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, из земель, государственная собственность на которые не разграничена и которые предполагаются для перераспределения, не представляется возможным, т.к. самостоятельный земельный участок не будет соответствовать требованиям градрегламента, предъявляемым в зоне Ж-КСТ, к предельным (максимальным и минимальным) размерам образуемых земельным участкам.

В соответствии с пп.3) п.1 ст.39.28 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение земельного участка с кадастровым номером 01:08:1312001:33, находящегося в собственности Афанасова М. И. и предназначенного для садоводства и огородничества, площадью 634.03 кв.м с землями, находящимися в муниципальной собственности, проводится в целях приведения границ данного земельного участка в соответствие с проектом межевания.

В результате перераспределения будет образован земельный участок ЗУ1 площадью 1033.02 кв.м. Площадь прирезаемой части составит 398.99 кв.м.

Земельные участки ЗУ2-ЗУ5 площадью по 600 кв.м. каждый будут образованы из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

Вид разрешённого использования  земельного участка ЗУ1 (далее — ВРИ ЗУ), в соответствии с п.3 ст.11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, останется прежним. В дальнейшем, в соответствии с ПЗЗ, планируется присвоить земельному участку ВРИ «[13.2] – Ведение садоводства».

Земельным участкам ЗУ2-ЗУ5 ВРИ [13.2] – Ведение садоводства будет присвоен в соответствии с ПЗЗ.

Для вида разрешённого использования [13.2] – Ведение садоводства установлены минимальная площадь 400 кв.м., а максимальная площадь не подлежит ограничению для территориальной зоны Ж-КСТ. Площади ЗУ1-ЗУ5 соответствуют этим требованиям.

ВРИ «[13.2] – Ведение садоводства» является основным для данной территориальной зоны.

Доступ к земельным участкам ЗУ1-ЗУ5 осуществляется со стороны ул. Нижняя и дороги со стороны скважин Гавердовского артводозабора по существующей ул. Нижней по территории, государственная собственность на которую не разграничена.

На чертеже межевания показаны:

- Границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры.

- Границы образуемого и существующих земельных участков, условный номер образуемого земельного участка.

Сведения об изменяемых и образуемых земельных участках, сведения об их площадях, видах разрешённого использования приведены в таблице.

Таблица. Экспликация земельных участков.

| № п/п | Номер земельного участка на чертеже | Зона по ПЗЗ | Площадь, кв.м | Вид разрешённого использования ЗУ (по ПЗЗ в соответствии с классификатором видов разрешённого использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | Ж-КСТ | 1033.02 | [13.2] – Ведение садоводства. |
| 2 | ЗУ2 | Ж-КСТ | 599.52 | [13.2] – Ведение садоводства. |
| 3 | ЗУ3 | Ж-КСТ | 599.53 | [13.2] – Ведение садоводства. |
| 4 | ЗУ4 | Ж-КСТ | 599.53 | [13.2] – Ведение садоводства. |
| 5 | ЗУ5 | Ж-КСТ | 599.73 | [13.2] – Ведение садоводства. |

В границах территории проектирования расположен земельный участок для размещения жилого дома и существующие земельные участки, которые находятся в территориальной зоне Ж-КСТ.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-КСТ:

- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 400/ не подлежит ограничению;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проездов)- 12 метров;

- минимальные отступы для садовых, жилых домов от границ участка - 3 м; максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%.

В данном проекте отсутствуют границы публичных сервитутов.

В данном проекте отсутствуют особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия, границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

На территорию проектирования отсутствует документация по планировке, утверждённая ранее.

Территория проектирования не граничит с территорией, на которую ранее была утверждена документация по планировке территории.

Координаты характерных точек границ образуемого земельного участка представлены в Приложении.

Приложение

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

ЗУ1

Площадь   1033.02  кв.м   Длина   134.67  м

N                X                       Y                Длина   Дирекционный угол

1         433325.380       2223328.960      42.668   137° 06' 20.66"

2         433294.121       2223358.002      37.955   259° 57' 55.00"

3         433287.507       2223320.627      22.074   316° 52' 56.30"

4         433303.620       2223305.540      31.969   047° 06' 15.16"

1         433325.380       2223328.960      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ2

Площадь   599.52  кв.м   Длина   101.44  м

N                X                       Y               Длина   Дирекционный угол

1         433339.116       2223316.197      02.929   137° 06' 43.23"

2         433336.970       2223318.190      15.822   137° 05' 57.45"

3         433325.380       2223328.960      31.969   227° 06' 15.16"

4         433303.620       2223305.540      18.756   317° 05' 57.81"

5         433317.360       2223292.772      31.970   047° 06' 55.70"

6         433339.116       2223316.197      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ3

Площадь   599.53  кв.м   Длина   101.45  м

N                X                       Y                Длина   Дирекционный угол

1         433366.590       2223290.675      18.750   137° 06' 26.38"

2         433352.854       2223303.436      31.974   227° 06' 55.70"

3         433331.095       2223280.008      18.750   317° 05' 57.81"

4         433344.830       2223267.245      31.976   047° 06' 55.72"

5         433366.590       2223290.675      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ4

Площадь   599.53  кв.м   Длина   101.45  м

N                X                       Y                Длина   Дирекционный угол

1         433380.326       2223277.911      18.750   137° 06' 00.69"

2         433366.590       2223290.675      31.976   227° 06' 55.70"

3         433344.830       2223267.245      18.750   317° 06' 31.12"

4         433358.567       2223254.483      31.973   047° 06' 55.70"

5         433380.326       2223277.911      00.000   000° 00' 00.00"

ЗУ5

Площадь   599.73  кв.м   Длина   101.47  м

N                X                       Y                Длина   Дирекционный угол

1         433421.538       2223239.628      18.750   137° 06' 43.23"

2         433407.800       2223252.389      31.983   227° 06' 55.70"

3         433386.035       2223228.954      18.750   317° 05' 57.81"

4         433399.770       2223216.190      31.987   047° 06' 55.70"

5         433421.538       2223239.628      00.000   000° 00' 00.00"

______________________________________