Текстовая часть проекта межевания территории.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0516193, ограниченной улицей Набережной, переулком Глухим и земельными участками по улице Ростовской в городе Майкопе муниципального образования «Город Майкоп» (далее - проект межевания территории, проект межевания, проект, проектная документация), разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Свод правил 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Общие положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1033/пр);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 № 310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее — ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству «О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0516193, ограниченной улицей Набережной, переулком Глухим и земельными участками по улице Ростовской в городе Майкопе муниципального образования «Город Майкоп» от 12.03.2025 №9-ДПТ

- Топографическая съёмка части кадастрового квартала 01:08: 0516193 М1:500, выполненная ИП Новиков Ю. О. в мае 2025 г.

Цель подготовки данного проекта межевания — определение местоположения границ образуемых земельных участков.

Данный проект межевания территории разрабатывается применительно к застроенным территориям, которые расположены в границах одного элемента планировочной структуры.

Границы земельных участков для размещения объектов федерального, регионального и местного значения в проекте отсутствуют.

В проекте межевания территории отсутствует информация по пп.4) п.5 ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации ввиду того, что документация подготовлена не в отношении лесных участков.

Земельных участков, которые в дальнейшем предполагаются к резервированию и (или) изъятию для государственных нужд, в проекте не предусмотрено.

В соответствии с Генеральным планом земельные участки территории проектирования расположены в границах г. Майкоп и относятся к землям населённых пунктов.

Участки территории проектирования расположены в зоне застройки малоэтажными жилыми домами Ж-МЗ. Это зона для формирования жилых районов с размещением отдельно стоящих индивидуальных жилых домов не выше 3 этажей, блокированных домов с приквартирными участками не выше 3 этажей, многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Земельные участки с кадастровыми номерами 01:08:0516193:285, 01:08:0516193:286, 01:08:0516193:283, 01:08:0516193:290, 01:08:0516193:292 предназначены для размещения индивидуальных жилых домов. Данные земельные участки находится в собственности, о чём свидетельствуют соответствующие записи №01:08:0516193:285-01/030/2023-1 от 15.06.2023, №01:08:0516193:286-01/033/2024-7 от 01.03.2024  (ограничение ипотека № 01:08:0516193:286-01/036/2024-8 от 12.03.2024, № 01:08:0516193:283-01/030/2024-9 от 01.04.2024, № 01:08:0516193:290-01/033/2024-3 от 14.08.2024, № 01:08:0516193:292-01/033/2024-1 от 20.11.2024, содержащиеся в ЕГРН.

Земельные участки ЗУ1 площадью 776.64 кв.м и ЗУ2 площадью 756.13 кв.м будут образованы в соответствии с п.1 ст.11.7 Земельного кодекса Российской Федерации в результате одновременного перераспределения смежных земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0516193:285 и 01:08:0516193:286 между собой и с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Перераспределение данных земельных участков проводят для устранения чересполосицы и приведения границ участка в соответствие с требованиями земельного законодательства.

Земельные участки ЗУ3 площадью 456.55 кв.м, ЗУ4 площадью 689.75 кв.м, ЗУ5 площадью 574.82 кв.м будут образованы в соответствии с пп.3) п.1 ст.39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, в результате перераспределения исходных земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, для приведения границ участка в соответствие с требованиями земельного законодательства.

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0516193:293 площадью 586+/-7 кв.м. также предполагается перераспределить  с землями, госсобственность на которые не разграничена для предотвращения чересполосицы. В результате будет образован земельный участок ЗУ6 площадью 612.44 кв.м.

Вид разрешенного использования земельных участков ЗУ1-ЗУ6, в соответствии с ПЗЗ МО «Город Майкоп», будет носить наименование: «[2.1] — Для индивидуального жилищного строительства». Он является основным для данной территориальной зоны.

В соответствии с п.1 и п.2 ст.11.7 Земельного Кодекса Российской Федерации существование исходных земельных участков прекратится, а право собственности, равно, как и ограничение в виде ипотеки, перейдёт на вновь образованные земельные участки.

Доступ к земельным участкам ЗУ1-ЗУ5 осуществляется со стороны ул. Приреченской по территории, государственная собственность на которую не разграничена, а к земельному участку ЗУ6 с ул. Приреченской и с ул. Ростовской.

На чертеже межевания показаны:

- Границы существующих элементов планировочной структуры;

- Красные линии и координаты характерных точек красных линий;

- Линии отступа от красных линий;

- Границы образуемых и существующих земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

Сведения о существующих и образуемых земельных участках, сведения об их площадях, видах разрешённого использования приведены в таблице.

Таблица. Экспликация земельных участков.

| № п/п | Номер земельного участка на чертеже | Зона по ПЗЗ | Площадь, кв.м | Вид разрешённого использования ЗУ (по ПЗЗ в соответствии с классификатором видов разрешённого использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | Ж-МЗ | 776.64 | [2.1] — Для индивидуального жилищного строительства. |
| 2 | ЗУ2 | Ж-МЗ | 756.13 | [2.1] — Для индивидуального жилищного строительства. |
| 3 | ЗУ3 | Ж-МЗ | 456.55 | [2.1] — Для индивидуального жилищного строительства. |
| 4 | ЗУ4 | Ж-МЗ | 689.75 | [2.1] — Для индивидуального жилищного строительства. |
| 5 | ЗУ5 | Ж-МЗ | 574.82 | [2.1] — Для индивидуального жилищного строительства. |
| 6 | ЗУ6 | Ж-МЗ | 612.44 | [2.1] — Для индивидуального жилищного строительства. |

Красные линии расположены вдоль границ земельных участков. Линии отступа от красных линий расположены на расстоянии 5 м со стороны улиц.

В данном проекте отсутствуют границы публичных сервитутов.

В данном проекте особо охраняемые природные территории и территории объектов культурного наследия, границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов отсутствуют.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-МЗ:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300 кв. м (при наличии центральной канализации) и 400 кв. м (при отсутствии центральной канализации) /2000 кв. м, для участков, находящихся в частной собственности, не устанавливается;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) при разделе существующих земельных участков - 8,5 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка:

- при площади участка до 1000 кв. м - 60%;

- при площади участка свыше 1000 кв. м - 40%.

В данном проекте вся территория проектирования расположена в границах водоохранной зоны р. Белая и прибрежной защитной полосы р. Белая.

Территория проектирования не входит в состав и не граничит с территорией, на которую ранее была разработана документация по планировке территории.

Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков представлены в Приложении.

Приложение

Перечень координат характерных точек границ земельных участков

ЗУ1Площадь   776.64  кв.м   Длина   112.76  м      N                X                       Y               Длина   Дирекционный угол     1         429916.860       2229233.480      03.714   087° 22' 35.12"     2         429917.030       2229237.190      02.082   084° 31' 01.28"     3         429917.229       2229239.263      18.606   072° 19' 07.99"     4         429922.880       2229256.990      04.422   147° 16' 49.24"     5         429919.160       2229259.380      10.217   159° 36' 13.65"     6         429909.584       2229262.941      00.738   208° 54' 44.08"     7         429908.938       2229262.584      00.898   161° 16' 45.03"     8         429908.087       2229262.872      00.685   107° 00' 58.01"     9         429907.887       2229263.527      15.164   160° 56' 10.09"    10         429893.555       2229268.480      23.017   252° 04' 23.96"    11         429886.470       2229246.580      04.792   324° 41' 05.00"    12         429890.380       2229243.810      28.424   338° 41' 20.25"     1         429916.860       2229233.480      00.000   000° 00' 00.00"ЗУ2Площадь   756.13  кв.м   Длина   119.35  м        N                 X                        Y              Длина   Дирекционный угол     1         429922.880       2229256.990      17.218   103° 32' 09.08"     2         429918.850       2229273.730      03.128   017° 06' 30.94"     3         429921.840       2229274.650      20.994   096° 28' 54.53"     4         429919.470       2229295.510      10.383   173° 41' 46.94"     5         429909.150       2229296.650      06.828   187° 29' 21.44"     6         429902.380       2229295.760      28.672   252° 04' 23.96"     7         429893.555       2229268.480      15.164   340° 56' 10.09"     8         429907.887       2229263.527      00.685   287° 00' 58.01"     9         429908.087       2229262.872      00.898   341° 16' 45.03"    10         429908.938       2229262.584      00.738   028° 54' 44.08"    11         429909.584       2229262.941      10.217   339° 36' 13.65"    12         429919.160       2229259.380      04.422   327° 16' 49.24"     1         429922.880       2229256.990      00.000   000° 00' 00.00"ЗУ3Площадь   456.55  кв.м   Длина   117.52  м        N                X                         Y               Длина   Дирекционный угол     1         429951.720       2229292.120      10.156   085° 08' 33.58"     2         429952.580       2229302.240      47.291   175° 45' 47.15"     3         429905.418       2229305.734      08.235   254° 26' 51.90"     4         429903.210       2229297.800      02.202   247° 51' 37.53"     5         429902.380       2229295.760      06.828   007° 29' 21.44"     6         429909.150       2229296.650      10.676   353° 42' 26.29"     7         429919.761       2229295.480      27.213   354° 05' 40.46"     8         429946.830       2229292.680      04.922   353° 28' 01.13"     1         429951.720       2229292.120      00.000   085° 08' 33.49"

ЗУ4Площадь   689.75  кв.м   Длина   111.18  м        N                X                        Y              Длина   Дирекционный угол     1         429937.780       2229303.340      07.122   091° 17' 14.38"

2         429937.620       2229310.460      04.340   356° 02' 11.94"     3         429941.950       2229310.160      13.407   086° 21' 54.07"     4         429942.800       2229323.540      17.438   173° 18' 17.60"     5         429925.481       2229325.573      09.838   173° 18' 17.60"     6         429915.710       2229326.720      04.008   170° 13' 55.80"     7         429911.760       2229327.400      11.194   252° 54' 30.82"     8         429908.470       2229316.700      11.383   254° 26' 51.90"     9         429905.418       2229305.734      32.450   355° 46' 09.78"     1         429937.780       2229303.340      00.000   000° 00' 00.00"ЗУ5Площадь   574.82  кв.м   Длина   114.24  м      N                X                         Y             Длина   Дирекционный угол     1         429955.540       2229324.550      05.751   088° 42' 17.42"     2         429955.670       2229330.300      00.171   353° 17' 24.59"     3         429955.840       2229330.280      01.898   011° 32' 48.09"     4         429957.700       2229330.660      08.198   093° 12' 52.92"     5         429957.240       2229338.845      00.980   183° 40' 56.19"     6         429956.263       2229338.782      08.673   179° 48' 56.25"     7         429947.590       2229338.810      18.378   175° 26' 44.78"     8         429929.270       2229340.269      03.661   175° 26' 44.78"     9         429925.620       2229340.560      08.273   163° 55' 51.37"    10         429917.670       2229342.850      09.121   248° 02' 49.03"    11         429914.260       2229334.390      05.681   250° 21' 10.66"    12         429912.350       2229329.040      13.705   353° 15' 12.70"    13         429925.960       2229327.430      24.346   353° 18' 04.18"    14         429950.140       2229324.590      05.400   359° 34' 32.14"      1         429955.540       2229324.550      00.000   000° 00' 00.00"ЗУ6Площадь   612.44  кв.м   Длина   187.88  м        N                X                        Y               Длина   Дирекционный угол     1         429989.940       2229324.890      16.046   092° 34' 18.32"     2         429989.220       2229340.920      31.035   183° 42' 48.15"     3         429958.250       2229338.910      01.012   183° 40' 56.19"     4         429957.240       2229338.845      08.198   273° 12' 52.92"     5         429957.700       2229330.660      01.898   191° 32' 48.09"     6         429955.840       2229330.280      00.171   173° 17' 24.59"     7         429955.670       2229330.300      05.751   268° 42' 17.42"     8         429955.540       2229324.550      05.400   179° 34' 32.14"     9         429950.140       2229324.590      24.346   173° 18' 04.18"    10         429925.960       2229327.430      13.705   173° 15' 12.70"    11         429912.350       2229329.040      01.743   250° 12' 48.59"12         429911.760       2229327.400      04.008   350° 13' 55.80"      13         429915.710       2229326.720      09.838   353° 18' 17.60"      14         429925.481       2229325.573      17.438   353° 18' 17.60"      15         429942.800       2229323.540      07.239   353° 20' 11.05"      16         429949.990       2229322.700      05.530   359° 28' 55.09"      17         429955.520       2229322.650      04.849   001° 30' 06.53"18         429960.368       2229322.777      02.383   000° 33' 03.25"    19         429962.750       2229322.800      10.299   007° 05' 01.01"    20         429972.970       2229324.070      16.990   002° 45' 59.09"        1         429989.940       2229324.890      00.000   000° 00' 00.00"__________________________________________________________