Текстовая часть проекта межевания территории.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0519002, ограниченного переулком Батарейным, земельным участком с кадастровым номером 01:08:0519002:59, территорией гаражного товарищества № 4 и свободной от застройки территорией в городе Майкопе муниципального образования «Город Майкоп» разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ПЗЗ);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 17.09.2024 № 154-ДПТ;

- Топографический план части территории квартала 01:08:0519002 М 1:500, в электронном виде.

Документация по планировке территории разработана на основании материалов Генерального плана и ПЗЗ, а также с учетом существующей планировочной структуры города.

В административном отношении проектируемая территория находится в юго-восточной части г. Майкопа. Территория проектирования включает в себя часть территории кадастрового квартала 01:08:0519002.

Площадь территории проектирования составляет 0,64 га.

Участок проектирования по данным ЕГРН относится к категории земель «земли населенных пунктов».

Проектируемая территория является частью квартала, который находится в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами Ж-МЗ.

Цель подготовки данного проекта межевания — определение местоположения границ образуемых земельных участков, красных линий, линий отступа от красных линий.

В соответствии со сведениями ЕГРН образуемые земельные участки расположены в границах г. Майкопа и относятся к категории земель «земли населённых пунктов».

Проектной документацией предусмотрено образование 3 земельных участков для размещения баз для хранения автотранспорта и организации проезда.

Исходные земельные участки с кадастровыми номерами 01:08:0519002:1210 и 01:08:0519002:1211 находятся в собственности физического лица, земельный участок с кадастровым номером 01:08:0519002:1212 является временным, проектом планируется проведение работ по перераспределению после регистрации прав на него и снятию с учета соответственно земельного участка с кадастровым номером 01:08:0519002:1179.

Земельные участки ЗУ-1 – ЗУ-3 образуются в 1 этап:

- Проводится перераспределение земельных участков 01:08:0519002:1210, 01:08:0519002:1211 и 01:08:0519002:1212 в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.

Данное перераспределение устраняет недостатки землепользования, а именно чересполосицу между земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0519002:1210 и 01:08:0519002:1211 за счет части земельного участка с кадастровым номером 01:08:0519002:1212. Данная часть ранее была сформирована как проезд, однако, целесообразность его необходимости отсутствует, техническая возможность перераспределения имеется согласно письму Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» от 15.08.2024 № 6313. Проезд остается на земельном участке ЗУ-3 в целях организации доступа к ЗУ-1, ЗУ-2, 01:08:0519002:67, 01:08:0519002:1208, 01:08:0519002:1209 и к 01:08:0519002:59.

Виды разрешенного использования земельных участков определялись в соответствии с п. 3 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации и с учетом градостроительного регламента территориальной зоны Ж-МЗ.

Отступы от красных линий по ул. Батарейной составляют 5 м, от красных линий проездов к ГТ № 4 и образующих ЗУ-3 — 3 м в соответствии с  пп. 5.4.1 п. 5.4 ч. 5 ст. 33 ПЗЗ.

На чертеже межевания показаны:

- Границы планируемых элементов планировочной структуры.

- Красные линии.

- Линии отступа от красных линий (3 м, 5 м).

- Границы образуемых земельных участков и их условные номера.

Перечень образуемых земельных участков, сведения об их площади, устанавливаемых видах разрешённого использования приведены в таблице.

Таблица. Экспликация образуемых земельных участков.

| № п/п | Номер земельного участка на чертеже | Зона по ПЗЗ | Площадь, м2 | Вид разрешённого использования ЗУ (по ПЗЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ-1 | Ж-МЗ | 1861,52 | [4.9] - Обслуживание автотранспорта |
| 2 | ЗУ-2 | Ж-МЗ | 1670,9 | [4.9] - Обслуживание автотранспорта |
| 3 | ЗУ-3 | Ж-МЗ | 512,43 | [12.0] - Земельные участки (территории) общего пользования |

Площади образуемых  земельных  участков, предназначенных для размещения баз для хранения автотраспорта соответствуют градостроительным регламентам вида использования [4.9] - Обслуживание автотранспорта в территориальной зоне Ж-МЗ.

Доступ к образуемым земельным участкам ЗУ-1 – ЗУ-2  планируется через земельный участок ЗУ-3, проезд к ГТ № 4 и пер. Батарейный. Все перечисленные земельные участки общего пользования в совокупности образуют единую существующую улично-дорожную сеть.

Границы публичного сервитута на территории проектирования отсутствуют.

На территории проектирования имеются зоны с особыми условиями использования территории – охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, 10 кВ, силового подземного кабеля 6 кВ, водопровода, канализации, отсутствуют территории объектов культурного наследия и особо охраняемые природные территории, лесничества.

Территория проектирования не граничит с территориями, на которые разработаны проекты межевания.

_________________