Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории) квартала 220 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарская, Жуковского, Крестьянская, Краснооктябрьская, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 517, в составе документации по планировке территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа (далее – документация) выполнена в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проектирование выполняется для территории в центральной части г. Майкопа, между улицами Пролетарской, Жуковского, Крестьянской, Краснооктябрьской, в кадастровом квартале 01:08:0507053, и предусматривает размещение объектов общественного назначения, в т.ч производственного и складского.

Проектируемая территория является частью квартала, который находится в территориальных зонах П-5 и Ж-ОЖ.

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Градостроительные регламенты для вида разрешенного использования [6.0] - Производственная деятельность и [6.9] - Склад в территориальной зоне П-5.

| Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| [6.0] - Производственная деятельность. | Промышленные и коммунально-складские предприятия V класса вредности с соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой; Объекты складского назначения различного профиля; Объекты технического и технологического обеспечения предприятий; Производственно-лабораторные корпуса; Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 500 кв. м/500000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 20 м; минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м; максимальное количество надземных этажей зданий - 7 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м |
| [6.9] - Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | минимальная/максимальная площадь земельных участков - 500 кв. м/500000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 20 м; минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м; максимальное количество надземных этажей зданий - 7 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м |

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.4.1. Расстояние до красной линии улиц/проездов, в случае если красная линия не установлена от границы земельного участка с общественной территории улицы/проезда:

1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) - 10 м/10 м;

2) от Пожарных депо - 10 м/10 м (15 м/15 м - для депо I типа);

3) от жилых и общественных зданий - 5 м/3 м;

4) от остальных зданий и сооружений - 5 м/3 м;

5) от постоянных отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан - 0 м/0 м (без устройства распашных ворот);

6) при реконструкции существующих объектов недвижимости, расположенных по красной линии, - 0 м/0 м;

7) для объектов капитального строительства вида [3.1] - Коммунальное обслуживание - 0 м/0 м.

4.4.2. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

4.4.3. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

4.4.4. На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

4.4.5. Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

4.4.6. Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

4.4.7. При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

4.4.8. Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

Таким образом, в документации  зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для земельных участков определены с учетом требований по рациональному использованию территории, инсоляции и формированию упорядоченной структуры квартала. Архитектурно-планировочная структура квартала имеет организационный порядок с учетом соблюдения пропорций, масштабности, пространственной соразмерности. В целях соблюдения планировочной организации квартала необходимо, в случае наличия необходимости соблюдения требований градостроительного законодательства при размещении зданий, получить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507053:6 получены разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: для строительства двухэтажного здания склада по ул. Крестьянской, 221/2, квартал 220 г. Майкопа по границе земельных участков: с кадастровым номером 01:08:0507053:351 по ул. Жуковского г. Майкопа и ул. Краснооктябрьской, 34 г. Майкопа (распоряжение администрации МО «Город Майкоп» от 20.11.2025 № 2917-р) и для строительства двухэтажного производственного здания по ул. Крестьянской, 221/2, квартал 220  г. Майкопа по границе земельных участков по ул. Краснооктябрьской, 32А, строение 1 и 34 г. Майкопа (распоряжение администрации МО «Город Майкоп» от 20.11.2025 № 2916-р).

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп» коэффициент плотности застройки составляет 1, коэффициент застройки – 3.

Таким образом, планируемые размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соответствует Местным нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

При проектировании, строительстве объектов любого функционального назначения на всех стадиях производства работ учтены требования охраны окружающей природной среды путем предупреждения и снижения их негативного воздействия в период строительства и функционирования объектов.

Воздействие на почвенный покров и грунты. Реализация проектных предложений не окажет сверхнормативного воздействия на состояние почвенного покрова и грунтов рассматриваемой территории, с учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций. Грунты с участка можно использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

В целом реализация проектных предложений не окажет сверхнормативного негативного воздействия на состояние поверхностных водных объектов и подземных вод рассматриваемой территории.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха. Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период ведения строительных работ являются: строительная техника и сварка. Строительные работы ведутся ограниченный период. Согласно выполненным расчетам, реализация проектных предложений не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха по фактору химического воздействия.

Воздействие на акустический режим территории. С учетом разработанных организационно-технических мероприятий проведение строительных работ на рассматриваемой территории по фактору шума можно признать допустимым. После проведения благоустройства, при эксплуатации территории акустическое воздействие на ближайшую нормируемую территорию не превысит требования санитарных норм.

Контроль за отходами. С учетом предусмотренных в проекте мероприятий и рекомендаций по сбору, временному хранению, транспортировке и размещению отходов проведение строительных работ и эксплуатацию рассматриваемой территории можно признать допустимыми.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха в период строительства рекомендуется строго соблюдать график использования строительной техники в соответствии с ПОС, исключить простои техники с работающим двигателем.

Мероприятия по охране водных объектов. Предотвращение инфильтрации загрязнителей в подземные воды во время строительства будет реализовано путем организации водоотводных канавок для отвода поверхностных вод к зумпфам с щебеночным заполнителем с последующей откачкой осветленной (очищенной) воды.

Мероприятия по охране почвенного покрова. Проектом предусмотрена срезка растительного слоя с погрузкой на автотранспорт. При проведении строительных работ и при эксплуатации объекта почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания всех видов техники и автотранспорта, - после завершения строительных работ уборка строительного мусора, восстановление благоустройства территории и газонов, - под временные дороги по возможности использовать существующие проезды; необходимые для устройства временных проездов ж/б плиточные конструкции должны быть демонтированы и вывезены после окончания всех работ, - при производстве работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей природной среды в соответствии с разделом 10 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», ГОСТ 17.11.01-77; ГОСТ 17.2.1.02-77*; ГОСТ 17.2.1.04-77.

Мероприятия по сбору, временному хранению, транспортировке и размещению отходов. Сбор и хранение образующихся отходов должны обеспечиваться в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей. Вывоз образующихся отходов на обезвреживание и захоронение должен производиться специализированными организациями на договорных условиях с использованием специализированного автотранспорта. Захоронение и обезвреживание образующихся отходов осуществляют предприятия, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами.

Мероприятия по охране растительного мира. Для сохранения растений и растительных сообществ при проведении строительных работ необходимо:

- на период строительства выгораживать сохраняемые деревья и кустарники в зоне работ деревянными коробами высотой не менее 2 м;

- при организации строительных работ до минимума ограничить площадь поверхности, затрагиваемой строительными работами, и закрепить на местности границы участков, где эти работы будут производиться; - не допускать складирования вынутого при производстве земляных работ грунта вне специально выделенных для этого площадок и засыпки им прилегающих к месту проведения работ участков с естественной растительностью;

- предусмотреть устройство газонов из естественной луговой растительности.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработаны органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров".

Градостроительное проектирование осуществлено  в соответствии с требованиями Свода правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (далее- СП 116.13330.2012), Свода правил СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (далее- СП 165.1325800.2014),  Свода правил СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77. Защитные сооружения гражданской обороны". Актуализированная редакция СНиП II-11-77*, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, Положения о системе оповещения населения, утвержденного совместными приказами МЧС РФ №422, Мининформсвязи РФ №90, Минкультуры РФ №376 от 25.07.2006, требованиями Свода правил СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах" (далее- СП 14.13330.2014).

В инженерно-геологическом отношении территория города Майкопа является удовлетворительной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся: землетрясения, наводнения и подтопления, оползни, сильные ветра, град.

По совокупности инженерно-геологических условий, согласно Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ", (приложение Б) территория муниципального образования «Город Майкоп» относится ко второй категории (средней сложности).

Большая часть территории муниципального образования «Город Майкоп» при градостроительном освоении не потребует проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке. Учитывая развитие верховодки и высокий уровень залегания грунтовых вод на большей части территории, строительству должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке для организации водоотвода поверхностного стока, при необходимости - водопонижение грунтовых вод, на локальных участках - применение свайных фундаментов.

Инженерную защиту от действующих факторов природного риска следует предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами (Строительные нормы и правила СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», Свод правил СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 58.13330.2012, СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления". Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (далее - СП 104.13330.2016).

Основными причинами риска возникновения затопления территории муниципального образования «Город Майкоп» являются:

- неблагоприятные природные факторы (негативное воздействие природных вод во время весенних половодий, продолжительные дожди(ливни) на территории города, застройка которого вышла на затапливаемую пойму реки. При этом часть жилой застройки не защищена от затопления и подтопления паводковыми водами);

- разрушение гидротехнических сооружений в результате техногенной деятельности человека (плотина на Реке Белой), неправильная эксплуатация сооружений, разрушения (утечки, аварии) водонесущих коммуникаций и сооружений.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с  требованиями СП 116.13330.2012 и СП 104.13330.2016.

Мероприятия по защите территории муниципального образования «Город Майкоп» от затопления и подтопления следует устанавливать согласно СП 104.13330.2016, СП 116.13330.2012 и СП 58.13330.2012.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования «Город Майкоп» преимущественно является условно благоприятной для градостроительного освоения, за исключением осложняющего фактора - повсеместно высокого уровня залегания грунтовых вод (1-3 м) с колебаниями до 0,5 м от поверхности территории.

Перехват инфильтрационных вод в виде утечек из водовмещающих наземных и подземных емкостей и сооружений (резервуаров, отстойников, шламохранилищ, накопителей стока системы внешних сетей водопровода, канализации и т. д.) следует обеспечивать с помощью контурных дренажей. Предупреждение распространения инфильтрационных вод за пределы территорий, отведенных под водонесущие сооружения, должно обеспечиваться устройством не только дренажных систем, но и противофильтрационных экранов и завес, проектируемых в соответствии со Свод правил СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

Территория муниципального образования «Город Майкоп» подвержена оползневым явлениям, обусловленным эрозионными процессами, связанными с естественными геологическими условиями части территории города. Для реки Белой характерна повышенная эрозионная деятельность. На участках реки сильно развиты излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах. Развитие береговой эрозии наблюдается в г. Майкопе, х. Гавердовский и ст. Ханской, в результате образуются обвалы и осыпи. Активизация береговых оползней на реке Белой приходится на весенне-летнее половодье.

Повышенная степень пораженности оползневыми процессами отмечается в пределах развития водоупорной майкопской глинистой толщи в бассейне p. Белой.

Наиболее высокая оползневая пораженность освоенных территорий наблюдается в районе п. Подгорный. Размер вероятной зоны ЧС может составить 1600 м². Потенциально оползневой склон существует в х. Косинов.

На территории города Майкопа оползневые процессы наблюдаются в районе КТОС-9, площадью 1968 м². Зоной возможного оползнеобразования является территория юго-восточной и восточной части города. В результате подтопления территории склоновыми водами возможно обрушение откосов.

Для балок, оврагов, промоин, долин рек и ручьев, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп» , характерны породы, обводненные грунтовыми водами. В связи с этим проявления оползней представляют достаточно серьезную проблему и требуют проведения мероприятий инженерной защиты от оползневых процессов.

При проектировании на территории муниципального образования «Город Майкоп» жилой, общественно-деловой застройки, производственных объектов и их групп (промышленных узлов), объектов рекреации и др. следует учитывать степень развития склоновых процессов (оползней, обвалов) и устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах их проявления.

Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

На территории муниципального образования «Город Майкоп» распространены следующие виды эрозии: овражная и речная, в том числе боковая эрозия берегов.

Распространение овражной эрозии наблюдается в пределах всей территории города, в том числе овраги техногенного происхождения развиваются вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных дорог.

Русла реки Белой и ее притоков классифицируются как неустойчивые. Размыву берегов способствует неорганизованный поверхностный сток с прибрежных территорий, половодье.

Проектирование набережных и берегозащитных сооружений осуществляется с учетом требований СП 116.13330.2012.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

Сооружения и мероприятия по защите на просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями Свода правил СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91.

- Зоны возможных завалов возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), в условиях сейсмики приняты в соответствии СП 165.1325800.2014.

В соответствии с сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОСР - 97, территория Республики Адыгея отнесена к сейсмоопасным районам.

Интенсивность сейсмического воздействия предусмотрена на трех уровнях и отражает вероятность возможного превышения указанных на карте значений сейсмической активности:

- карта А (10%) - сейсмическая опасность для объектов массового строительства - 7 баллов;

- карта В (5%) - сейсмическая опасность для объектов повышенной ответственности - 8 баллов;

- карта С (1%) - сейсмическая опасность для особо ответственных объектов - 9 баллов (в течении 50 лет).

Указанный показатель относиться к участкам с грунтами II категории по сейсмическим свойствам. Неблагоприятные особенности геологического строения площадки строительства, сложенной грунтами III категории учитывается повышением интенсивности сейсмичности на 1 балл, начиная с 6 баллов и выше (СП 14.13330.2014).

Территория муниципального образования «Город Майкоп» отнесена к третьей группе территорий по гражданской обороне.

При подготовке документации по планировке территории разрабатывается раздел «Инженерно-технические мероприятия ГО ЧС» в соответствии с СП 165.1325800.2014.

- Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

- Параметры расчета местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Майкопа определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее - СП 4.13130.2013).

- В муниципальном образовании «Город Майкоп» необходимо проектировать наружное противопожарное водоснабжение от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Расход воды на наружное пожаротушение города на расчетный срок принимался в соответствии с СП 31.13330.2012 табл.6.табл.5.

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства.

Площадка для проектирования строительства не требует мероприятий по инженерной подготовке территории. До начала строительства необходимо выполнить вынос магистральных сетей и объектов электроснабжения, а также всех инженерных сетей, попадающих в пятно застройки.

- Описание организации рельефа вертикальной планировкой.

Организация рельефа вертикальной планировкой решена в увязке с существующими отметками рельефа, а также обеспечением водоотвода от здания. Отвод поверхностных вод запроектирован открытый, по спланированной поверхности. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа.

Описание решений по благоустройству территории.

Проектом предусмотрен круговой проезд для пожарной техники, тротуары из асфальтобетона и озеленение территории свободной от застройки и твердых покрытий. А также устройство разворотных площадок для автомобилей.

Для подготовки документации проведены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.

В геологическом строении разреза исследуемого участка, по данным инженерно-геологических изысканий прошлых лет изученному  до глубины 6.00-10.00 м, принимают участие современные делювиально-эоловые отложения, верхнечетвертичные аллювиальные отложения и неогеновые отложения.

Современные делювиально-эоловые отложения представлены: суглинками твердыми с поверхности и до глубины 2.40-3.70м., верхнечетвертичные аллювиальные отложения  представлены:  галечниковым грунтом с суглинистым (в кровле до 3.50-4.50м) и песчаным заполнителем до глубины 8.30-9.00м., неогеновые отложения представлены: глиной твердой до вскрытой глубины 10.00м [1,2].

Подземные воды первого водоносного горизонта приурочены к галечниковым отложениям с песчаным заполнителем. УПВ первого водоносного горизонта вскрывается и устанавливается на глубинах 2.40-3.70м. Нижним водоупором служит коренная глина. Водоносный горизонт безнапорный [1].

Климат.

Климат района изысканий умеренно-континентальный с резко выраженной вертикальной зональностью. По климатическому районированию согласно СП 131.13330.2012 район относится к климатическому подрайону III –Б. Зима мягкая  короткая. Лето жаркое, продолжительное.

Среднемесячная температура воздуха в январе от -5°  С до +2° С. Среднемесячная температура воздуха в июле от +21°  С  до +25° С.

Характеристика основных климатических параметров приводится по данным многолетних наблюдений метеостанции г. Майкопа и по СП 131.13330.2012.

Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | ###### Параметры |  |  |  | # Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, º С, обеспеченностью |  |  | 0.98 | -27 |
|  |  |  |  | 0.92 | -22 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, º С, обеспеченностью |  |  | 0.98 | -21 |
|  |  |  |  | 0.92 | -19 |
| 3 | Температура воздуха , º С, обеспеченностью |  |  | 0.94 | -6 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха. º С, |  |  |  | -34 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, º С, |  |  |  | 9 |
| 6 | Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, º С, период со средней суточной температурой воздуха | ≤ 0º C | Продолжительность |  | 40 |
|  |  |  | Средняя температура |  | -1 |
|  |  | ≤ 8º C | Продолжительность |  | 148 |
|  |  |  | Средняя температура |  | 2.3 |
|  |  | ≤ 10º C | Продолжительность |  | 169 |
|  |  |  | Средняя температура |  | 3.1 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 79 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 72 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм |  |  |  | 276 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  |  |  | Ю |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с |  |  |  | 5.7 |
| 12 | Средняя скорость ветра м/с за период со средней суточной температурой воздуха ≥ 8˚ С |  |  |  | 3 |

Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | # Параметры | # Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 2 | Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0.95 | 26.6 |
| 3 | Температура воздуха, º С, обеспеченностью 0.98 | 30.6 |
| 4 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца. º С | 29 |
| 5 | Абсолютная максимальная температура воздуха. º С, | 41 |
| 6 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца. º С, | 12.8 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 67 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 48 |
| 9 | ## Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 481 |
| 10 | Суточный максимум осадков, мм | 88 |
| 11 | Преобладающее направление ветра за июль-август | ###### Ю |
| 12 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль. м/с | 2.1 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -1.4 | 0.3 | 4.1 | 11.3 | 16.5 | 19.7 | 22.2 | 21.9 | 17.1 | 11.2 | 6.2 | 1.4 | 10.9 |

Зона влажности в соответствии с Приложением В, СП 50.13330-2012 - 2 (нормальная).

Районирование территории по весу снегового покрова район - II, принят по карте 1 Приложение Е  СП 20.13330.2016.

Нормативное значение веса снегового покрова на  горизонтальной поверхности земли – 1.00 кПа принято по таб. 10.1. СП 20.13330.2016.

Районирование территории по ветровому давлению район – IV, принято по карте 2г Приложение Е  СП 20.13330.2016. Нормативное значение ветрового давления – 0.48 кПа  принято таб. 11.1. СП 20.13330.2016.

Районирование территории по толщине стенки гололеда район – IV, принято по карте 3а Приложение Е СП 20.13330.2016.

Нормативное значение стенки гололеда – 15 мм принято   таб. 12.1. СП 20.13330.2016.

Районирование территории по нормативным значениям минимальной температуры  воздуха,С0 принято по карта 4  Приложение Е  СП 20.13330.2016 -200.

Районирование территории по нормативным значениям по максимальной температуры  воздуха, С0 принято по карта 5  Приложение Е  СП 20.13330.2016  340.

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов п.5.5.3 СП 22.13330-2016 dʄn=0.23x√1.1=0.25м.

Нормативная глубина промерзания галечниковых грунтов п.5.5.3 СП 22.13330-2016 dʄn=0.34x√1.1=0.37м.

Техногенные условия.

Площадка производства инженерно-геологических изысканий расположена в западной части г. Майкопа пределах селитебной зоны, на застраиваемой территории, подверженной антропогенной нагрузке. Присутствует большое количество подземных и надземных коммуникаций.

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении территория относится к правобережной I надпойменной террасе р.Белая.

Рельеф участка ровный, спокойный с небольшим уклоном в западном направлении.

Геологическое строение

На площадке исследований по данным архивных материалов до изученной глубины 6.00-10.00м и выполненных инженерно-геологических исследований до глубины 15.00м  выделено три стратиграфо - генетических комплекса (СГК).

СГК современных техногенных отложений (tQIV) представлен: галечниковым грунтом с суглинистым заполнителем до 25% и строительным мусором, плотный. Вскрыт скважинами повсеместно в пределах всей площадки за исключением участка в районе скважины №4. Распространен с поверхности до глубины 0.70-2.80м.

СГК современных делювиально-эоловых отложений (dvQIV) представлен: суглинком  темно-коричневым твердым в кровле гумусированный (скв. №4). Распространен повсеместно, с поверхности и под насыпными грунтами (скв. №1,3) с глубины 0.00-0.70-1.00м до глубины 1.90-2.90м. На участке скв. №1 и шурфа №1 замещен насыпным грунтом.  Мощность 0.90-2.90м.

СГК верхнечетвертичных аллювиальных отложений (аQIIΙ) представлен:

галечниковым грунтом с суглинистым (до глубины 4.50м) и песчаным заполнителем до 28.6%. Обломки магматических и метаморфических пород прочные хорошоокатанные. Размер обломков 3-10см. Валунов до 30см. С глубины 4.80м водонасыщенный. Грунт плотный.

Комплекс распространен в пределах всей площадки  залегает от 1.90-2.90м до глубины 8.50-9.00м. Мощность 5.80-7.10м.

СГК  неогеновых  отложений (N13s)  представлен: песком коричневым средней крупности. Комплекс распространен повсеместно под галечниковым грунтом от 8.50-9.00м до изученной глубины 15.00м. Вскрытая мощность 6.00-6.50м.

Геологические и инженерно-геологические процессы

По инженерно-геологическим условиям, согласно таб. А.1. Приложения А   СП 47 13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  территория изысканий относится  ко  II   категории сложности.

К основным  геологическим и инженерно-геологическим процессам в пределах исследуемой площадки можно отнести  сейсмичность.

По своим характеристикам  грунты ИГЭ-1,2,3 относятся к II категории по сейсмическим  свойствам.

Расчетная сейсмическая интенсивность участка строительства равна фоновой и принимается, с учетом грунтовых условий, по карте А (10%) ОСР-2016 - 7 баллов.

Сейсмичность участка уточняется после выполнения инженерно-геофизических изысканий.

По критериям типизации территории по подтопляемости участок согласно СП 11-105-97 Часть II (Приложение И) относится (согласно техническому заданию при глубине заложения фундаментов 2.80м и уровня вскрытия подземных вод 4.80м):

- область   III;

- район   III -А;

- участок  III -А-1.

Подземные воды первого водоносного горизонта приурочены к галечниковым грунтам с песчаным заполнителем и пескам (СГК – аллювиальный, неогеновый). Обладает  напором, величина которого составляет 1.20м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока воды с более высоких террас.

Область разгрузки – река Белая. Направление потока подземных вод – юго-западное.

Согласно архивным данным уровень подземных вод первого водоносного горизонта колеблется в течение года и зависит от обилия атмосферных осадков и сезона. Максимальный сезонный уровень подъема подземных вод принимается на 1.00 м выше установившегося.

Особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия в границах разработки документации нет, в соответствии со сведениями Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп».

Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность развития принята в соответствии с наличием существующих транспортных и инженерных инфраструктур, а также требованиями Градостроительного кодекса РФ.

__________________