Положение о характеристиках планируемого развития территории,

в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и объектов, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Документация по внесению изменений в проект планировки территории квартала 385-А города Майкопа, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 №799 и проекта межевания территории части квартала 385-А города Майкопа, ограниченной улицами Батарейной, Гаражной, проездом Складским, переулком Батарейным и земельным участком с кадастровым номером 01:08:0519002:1423 (далее – документация, проект, проект планировки территории) выполнен в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект выполнен на современной топографической основе М 1:2000 с использованием топографической съемки.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 № 310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.10.2021 № 1111 «О мероприятиях по подготовке по внесению изменений в проект планировки территории квартала 385-А города Майкопа, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 №799 и проекта межевания территории части квартала 385-А города Майкопа, ограниченной улицами Батарейной, Гаражной, проездом Складским, переулком Батарейным и земельным участком с кадастровым номером 01:08:0519002:1423»

Проект планировки разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами.

Баланс проектируемой территории

| № п/п | Территория | Ед. изм. | Кол-во | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь | % |
| 1 | Территория в границах работ: Всего: | га | 1 | 24,2 | 100 |
| 2 | Существующие земельные участки | га | 60 | 21,3 | 88,0 |
| 3 | Образуемые земельные участки | га | - | - | - |
| 4 | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | зеленые зоны | га |  | 8,56 | 24,45 |
|  | твердые покрытия | га |  | 4,1 | 11,7 |
|  | Параметры застройки |  |  |  |  |
|  | Коэффициент плотности застройки |  | 2,4 |  |  |
|  | Коэффициент застройки |  | 0,8 |  |  |

Проект планировки выполнен для проектируемой территории.

Площадь застройки составляет – 27360 м2.

Расстояние до ближайшего детского сада составляет – 0,2 км.

Расстояние до ближайшей школы составляет – 0,6 км.

Расстояние до поликлиники составляет – 1,3 км.

Расстояние до объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и аптеки составляет – 0,4 км.

Размещение или изменение территории объектов федерального, регионального и местного значения проект не предусматривает.

Проектируемая территория находится в юго-восточной части города Майкоп.

Проектируемая территория образована кварталом, который находится в территориальной зоне предприятий, производств и объектов V класса опасности  СЗЗ - 50м.

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Общая площадь территории в границах проектирования составляет – 24,2 га.

Виды разрешенного использования земельных участков, в отношении которых вносятся изменения, в соответствии с ПЗЗ – [4.9.1] – Объекты придорожного сервиса, [6.0] – Производственная деятельность, [2.7.1] – Хранение автотранспорта.

В данном проекте указаны красные линии кварталов в пределах территории проектирования, а также определяются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства объект придорожного сервиса, производственной деятельности и хранения автотранспорта.

Планировочные решения проектируемой территории базируются на основе Генерального плана и ПЗЗ.

Пешеходная система представлена тротуарами, пешеходными дорожками, идущими вдоль улиц и вокруг проектируемых участков.

Проектом планировки определяются основные планировочные решения территории.

Положение об очередности планируемого развития территории

Этапы реализации документации в отношении объектов капитального строительства:

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в том числе проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении такого разрешения;

2. Выдача градостроительного плана земельного участка;

3. Выдача разрешения на строительство, присвоение адреса объекту адресации;

4. Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

5. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ);

6. Подготовка технического плана здания, сооружения в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

7. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

8. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на объект капитального строительства осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Обоснование

Результаты инженерных изысканий

Площадка расположена в юго-восточной части г. Майкопа. В геоморфологическом отношении участок относится ко II правобережной надпойменной террасе р. Белая.

В  геологическом строении участка, до разведанной глубины 0,8 м., предположительно, принимают участие аллювиально-делювиальные образования четвертичного возраста и техногенные отложения, представленные следующими литологическими разностями:

- 0,0   - 0,39  – Почвенно-растительный слой, насыпной грунт (кирпич, глина, одубина);

- 0,3 - 7,8  – Суглинок, влажный, твердый, с включением гравия, опесоченный, средней плотности;

- 0,0 – 4,3 – Глина влажная, от твердой до тугопластичной, илистая, с включением гравия.

- 1,6 – 8,0 – Галечниковый грунт с суглинистым, глинистым и песчаным заполнителем с глубины 5,8-7,8 м – водонасыщенный.

Предположительно, грунтовые воды вскрыты и установлены на глубинах 5,8-7,8 м., причем заметно, что вода содержится в галечнике, где заполнителем является песок. Встречается «верховодка» (0,2-1,5 м).

Примечание: На стадии проектирования необходимо провести уточнение УГВ и повторное обследование грунтов.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,8 м.

Сейсмичность района – 7 баллов.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства определялись в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны П-5, в которой для объектов придорожного сервиса предусмотрены  минимальные отступы от границ земельных участков - 3 метра, для объектов производственной деятельности предусмотрены минимальные отступы от границ земельных участков 6 метров, для хранения автотранспорта предусмотрены минимальные отступы от границ земельных участков - 3 метра.

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Коммунальная, транспортная и социальная инфраструктура является сложившейся.

Проектируемая территория расположена в территориальной зоне предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м П-5.

Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

На проектируемой территории расположены склады, гаражи, нежилые здания производственного назначения, производственные базы, автомойки и иные объекты, соответствующие зоне предприятий и производств.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории могут быть:

-сейсмическая опасность (7-9 баллов)

-сильный ветер - скорость при порывах 25м/сек и более

-крупный град - диаметр градин 20мм и более

-ливневые осадки

-сильный гололед - обледенение линий электропередач

-подтопление низинных участков склоновыми стоками дождевых и талых вод.

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

-отсутствие опасных производств и потенциально опасных предприятий.

-при строительстве необходимо учитывать антисейсмические мероприятия

-проведение необходимых мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инфраструктуры

-проведение мероприятий по инженерной подготовке территории

Проект выполнен с учетом всех необходимых требований пожарной безопасности, расстояния между зданиями соответствует требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Пожаротушение осуществляется из ближайшей пожарной части по ул. Хакурате, 642.

Для решения вопросов пожарной безопасности необходимо проектирование наружного пожаротушения через закольцованные сети водоснабжения. При необходимости – сети внутреннего пожаротушения. Конструкции, стройматериалы применяются негорючие и слабогорючие, либо подвергаются огнестойкой обработке.

Охрана окружающей среды

Для обеспечения охраны окружающей среды проектом предусматривается возможность отведения с территории ливневых и талых вод, а также создание системы мусороудаления.

Декоративная зелень и озеленения территории обеспечивает необходимый микроклимат, минимизирует отрицательное воздействие на окружающую среду.

В период эксплуатации помещений имеет место отрицательное воздействие на некоторые компоненты окружающей среды, которое выражается в загрязнении воздушного бассейна выбросами вредных веществ, потреблении воды на хозяйственно-питьевые нужды, образовании отходов и стоков.

Инженерные сети:

Водоснабжение — централизованное.

Канализация – централизованная, септик.

Теплоснабжение – от котла.

Загрязнение воздушного бассейна в районе расположения проектируемой территории будет происходить в результате поступления в него выбросов загрязняющих веществ от автомобилей, находящихся на стоянках для легкового транспорта, а также от автотранспорта, вывозящего мусор с территории. Предполагается выделение следующих загрязняющих веществ: оксид углерода, диоксид азота, азота оксид, диоксид серы, сажа, углеводороды (бензин, керосин).

Таким образом, можно сделать вывод, что эксплуатация объектов капитального строительства окажет допустимое воздействие на окружающую природную среду без ощутимого ущерба для населения, растительности и животного мира при соблюдении рекомендаций настоящего проекта.

Местоположение существующих объектов капитального строительства

В границах проекта планировки размещены следующие объекты капитального строительства:

01:08:0519002:1250  – Пристройка к конторе, литер А1

01:08:0519002:959   – Нежилое здание

01:08:0519002:1251  – Проходная, литер З

01:08:0519002:1252  – Склад из блоков у конторы, литер А2

01:08:0519002:958   – Нежилое здание

01:08:0519002:1253  – Склад заготовительный, литер Ж1

01:08:0519002:746   – Здание магазина

01:08:0519002:1415  – Цех по производству тротуарной плитки с

установкой по производству бетона

01:08:0519002:1388  – Гараж

01:08:0519002:1416  – площадка для отдыха

01:08:0519002:1414  – площадка для ГПС

01:08:0519002:1413  – площадка для готовой продукции

01:08:0519002:1401  - Склад

01:08:0519002:1255  - Объект незавершенного строительства

01:08:0519002:1223  - Склад

01:08:0519002:1224  - Склад

01:08:0519002:1403  - Проходная

01:08:0519002:1402  - Гаражные боксы легковых автомобилей

01:08:0519002:1404  - Гаражные боксы грузовых автомобилей

01:08:0519002:910   - Нежилое здание

01:08:0519002:1397  - Производственная база

01:08:0519002:1225  - Здание СТО

01:08:0519002:1412  - Производственная база

01:08:0519002:1201  - Закрытая стоянка

01:08:0519002:1427  - Торговый центр (строение 3)

01:08:0519002:1428  - Торговый центр (строение 2)

01:08:0519002:1261  - Торговый центр

01:08:0519002:1429  - Строительство вспомогательных выставочных

павильонов к зданию торгового центра

01:08:0519002:1182  - Нежилое здание

01:08:0519002:935   - Нежилое здание

01:08:0519002:1236  - Гаражные боксы

01:08:0519002:1237  - Здание

01:08:0519002:1276  - Гараж №509

01:08:0519002:862   - Нежилое здание

01:08:0519002:895   - Гараж

01:08:0519002:919   - Гараж

01:08:0519002:909   - Нежилое здание

01:08:0519002:836   - Нежилое здание

01:08:0519002:1432  - Гараж №522

01:08:0519002:884   - Гараж

01:08:0519002:827   - Гараж

01:08:0519002:1409  - Гараж №436

01:08:0519002:1254  - Гараж №446

01:08:0519002:1220  - Гараж

01:08:0519002:1417  - Гараж №318

01:08:0000000:1666  - Гараж

01:08:0519002:833   - Гараж

01:08:0519002:1422  - Гараж

01:08:0519002:1273  - Гараж №366

01:08:0519002:899   - Нежилое здание

01:08:0519002:853   - Гараж

01:08:0519002:894   - Гараж

01:08:0519002:1243  - Гараж № 306

01:08:0519002:854   - Нежилое здание

01:08:0519002:1249  - Гараж

01:08:0519002:931   - Нежилое здание

01:08:0519002:907   - Нежилое здание

01:08:0519002:930   - Гараж

01:08:0519002:1227  - Нежилое здание

01:08:0519002:904   - Нежилое здание

01:08:0519002:902   - Нежилое здание

01:08:0519002:1435  - Гараж №676

01:08:0519002:1173  - Нежилое здание

01:08:0519002:1410  - Гараж № 669

01:08:0519002:885   - Гараж

01:08:0519002:916   - Нежилое здание

01:08:0519002:1274  - Гараж №655

01:08:0519002:901   - Гараж

01:08:0519002:1258  - Гараж

01:08:0519002:1259  - Гараж

01:08:0519002:1176  - Нежилое здание

01:08:0519002:1418  - Гараж №644

01:08:0519002:831   - Нежилое здание

01:08:0519002:1426  - Гараж №629

01:08:0519002:1239  - Гараж

01:08:0519002:1277  - Гараж

01:08:0519002:1275  - Гараж №586

01:08:0519002:1241  - Гараж № 57

01:08:0519002:856   - Нежилое здание

01:08:0519002:898   - Гараж

01:08:0519002:956   - Нежилое здание

01:08:0519002:857   - Нежилое здание

01:08:0519002:848   - Нежилое здание

01:08:0000000:2276  - Гараж

01:08:0519002:850   - Нежилое здание

01:08:0519002:883   - Гараж

01:08:0519002:825   - Гараж

01:08:0519002:851   - Гараж

01:08:0000000:2022  - Гараж

01:08:0519002:1260  - Гараж № 551

01:08:0519002:858   - Нежилое здание

01:08:0519002:1269  - Гараж № 541

01:08:0519002:840   - Автомойка с закусочной

01:08:0519002:824   - Магазин автозапчастей

01:08:0519002:830   - Нежилое здание

01:08:0519002:1268  - Объект технического и инженерного

обеспечения предприятия

01:08:0519002:1240  - Автомойка

01:08:0519002:1433  - Нежилое здание

01:08:0519002:1398  - Автомойка самообслуживания (техническое

помещение)

01:08:0519002:1271  - Гараж

01:08:0519002:1272  - Сооружение вспомогательного назначения

полузакрытый гараж, склад

01:08:0519002:1159  - Производственное здание

Границы особо охраняемых природных территорий

Согласно Генеральному плану на данной территории отсутствуют особо охраняемые территории.

Территория проектирования расположена в границах горного отвода Майкопского месторождения минеральных вод, также частично территория расположена в границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (в соответствии со сведениями Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп», утвержденного Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 № 310-рс).

Границы территорий объектов культурного наследия

Согласно генеральному плану города Майкопа на данной территории расположен памятник местного значения (Южное городище «Майкопская крепость» V – VII вв. н.э., местоположение: юго-восточная окраина города Майкопа, левая терраса реки Белой, гора Начиеж).

В соответствии со статьей 36 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ:

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.