Текстовая часть проекта межевания территории

Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 01:08:0516015, ограниченного улицами Шевченко, Пугачева, Степной, Павлова в городе Майкопе  (далее – документация, проект, проектная документация) разработана в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Цель подготовки данного проекта межевания территории — определение местоположения границ образуемого земельного участка, установление красных линий квартала.

Проект выполнен на современной топографической основе 2017 г., 2021 г.   М 1:500 с использованием аэрофотосъемки.

Исходные данные:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее - Классификатор);

- Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея»;

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2010 №310-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Генеральный план);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 № 377-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Майкоп» (далее - ПЗЗ);

- Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2017 № 279-рс «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 17.06.2021 № 611 «О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) кадастрового квартала 01:08:0516015, ограниченного улицами Шевченко, Пугачева, Степной, Павлова в городе Майкопе».

Границы земельных участков для размещения объектов федерального, регионального и местного значения в проекте отсутствуют.

Земельных участков, которые в дальнейшем предполагаются к резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд, в проекте не предусмотрено.

В границах проектирования находятся земельные участки с кадастровыми номерами 01:08:0516015:1, 01:08:0516015:2, 01:08:0516015:3, 01:08:0516015:4, 01:08:0516015:5, 01:08:0516015:161, 01:08:0516015:162, 01:08:0516015:7, 01:08:0516015:8, 01:08:0516015:9, 01:08:0516015:10, 01:08:0516015:39, 01:08:0516015:14, 01:08:0516015:15, 01:08:0516015:16, 01:08:0516015:17.

Также в границах проектирования числятся объекты капитального строительства с уточненной площадью: здания с кадастровыми номерами 01:08:0516015:44, 01:08:0516015:20, 01:08:0516015:48, 01:08:0516015:49, 01:08:0516015:50 и сооружения с кадастровыми номерами 01:08:0000000:3649 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-330), 01:08:0000000:3743 (ВЛ-0,4 кВ от ТП-206), 01:08:0000000:5392 (автомобильная дорога), 01:08:0516016:153 (газопровод-ввод к теплогенераторной).

В соответствии с Генеральным планом образуемый земельный участок расположен в границах города Майкопа муниципального образования «Город Майкоп» и относится к землям населённых пунктов.

Рассматриваемая территория, согласно ПЗЗ, находится в зоне Ж-МЗ (зоне застройки малоэтажными жилыми домами). Площадь территории проектирования составляет 1,6 га.

Образование земельного участка планируется в 2 этапа:

- Образование промежуточного земельного участка ЗУ-1(1) площадью 597 кв.м путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:9, находящегося в частной собственности, с землями, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 43 кв.м, в соответствии с подпунктами 2), 3) пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок ЗУ-1(1) образуется с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства, магазины», в соответствии с п. 3 ст. 11.2 Земельного кодекса РФ и градостроительным регламентом зоны Ж-МЗ.

Перераспределение с образованием ЗУ-1 обосновывается исключением чересполосицы между земельным участком 01:08:0516015:9 и красной линией по ул. Степной.

Необходимо отметить, что на территории земель, государственная собственность на которые не разграничена, и которая рассматривается для перераспределения, невозможно сформировать самостоятельный земельный участок, ввиду отсутствия возможности размещения на нем объекта капитального строительства с учетом установленных минимальных отступов от границ земельного участка, процента застройки. Исключение невозможности размещения объектов недвижимости на образуемом земельном участке является требованием, предъявляемым к образуемым земельным участкам согласно п. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

Также в рамках первого этапа планируется получение условно разрешенного вида использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:10 в порядке, установленном ст. 39 ГК РФ и выбор собственником земельного участка вида «Для индивидуального жилищного строительства, магазины».

- Образование земельного участка ЗУ-1 площадью 1162 кв.м путем объединения земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:10 и промежуточного земельного участка ЗУ-1(1) в соответствии со ст. 11.6 ЗК РФ. Земельный участок ЗУ-1 образуется с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства, магазины», в соответствии с п. 3 ст. 11.2 Земельного кодекса РФ и градостроительным регламентом зоны Ж-МЗ.

На чертеже межевания территории показаны:

- Установленная данным проектом и установленная ранее красные линии.

- Линия отступа от красной линии.

- Границы образуемого земельного участка, условный номер образуемого земельного участка.

Площадь образуемого земельного участка соответствует градостроительному регламенту видов использования [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства и [4.4] - Магазины в территориальной зоне Ж-МЗ. Площади всех числящихся в ЕГРН земельных участков в пределах территории проектирования соответствуют градостроительным нормативам.

Для вида разрешенного использования «[2.1] - Для индивидуального жилищного строительства» в территориальной зоне Ж-МЗ установлены следующие параметры:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300 кв. м (при наличии центральной канализации) и 400 кв. м (при отсутствии центральной канализации)/2000 кв. м, для участков, находящихся в частной собственности, не устанавливается;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) при разделе существующих земельных участков - 8,5 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка:

при площади участка до 1000 кв. м - 60%;

при площади участка свыше 1000 кв. м - 40%.

Для вида разрешенного использования «[4.4] - Магазины» в территориальной зоне Ж-МЗ установлены следующие параметры:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100/5000 кв. м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;

- минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.

Линия отступа от красной линии определялась с учетом распоряжений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.11.2020 № 2368-р и от 01.07.2021 № 1503-р.

Перечень образуемых и существующих земельных участков, сведения об их площади, видах разрешённого использования приведены в таблице.

Таблица. Экспликация земельных участков.

| № п/п | Номер земельного участка на чертеже | Зона по ПЗЗ | Площадь, м2 | Вид разрешённого использования ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ-1 | Ж-МЗ | 1162 | Для индивидуального жилищного строительства, магазины |
| 2 | ЗУ-1(1) | Ж-МЗ | 597 | Для индивидуального жилищного строительства, магазины |
| 3 | 01:08:0516015:9 | Ж-МЗ | 554 | Для индивидуального жилищного строительства, магазины |
| 4 | 01:08:0516015:10 | Ж-МЗ | 565 | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 5 | 01:08:0516015:39 | Ж-МЗ | 2203 | Объекты организаций торговли, общественного питания, площадью застройки более 150 кв.м. и не выше 2 этажей на отдельном земельном участке |
| 6 | 01:08:0516015:8 | Ж-МЗ | 645 | Под жилую застройку Индивидуальную, магазины |
| 7 | 01:08:0516015:1 | Ж-МЗ | 910 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8 | 01:08:0516015:2 | Ж-МЗ | 649 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 9 | 01:08:0516015:3 | Ж-МЗ | 594 | под индивидуальное жилищное строительство |
| 10 | 01:08:0516015:4 | Ж-МЗ | 576 | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 11 | 01:08:0516015:5 | Ж-МЗ | 513 | под индивидуальное жилищное строительство |
| 12 | 01:08:0516015:161 | Ж-МЗ | 466 | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 13 | 01:08:0516015:162 | Ж-МЗ | 467 | Под жилую застройку Индивидуальную |
| 14 | 01:08:0516015:7 | Ж-МЗ | 600 | Под строительство индивидуального жилого дома |
| 15 | 01:08:0516015:14 | Ж-МЗ | 659 | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 16 | 01:08:0516015:15 | Ж-МЗ | 679 | Для размещения индивидуального жилого дома |
| 17 | 01:08:0516015:16 | Ж-МЗ | 525 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 18 | 01:08:0516015:17 | Ж-МЗ | 448 | Для индивидуального жилищного строительства |

Территория проектирования граничит с территорией, в отношении которой разработана документация по планировке территории (проект межевания территории) улицы Павлова, от улицы Степной до улицы 12 Марта, в городе Майкопе для проведения работ по реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по у. Павлова, от ул. Степной до ул. 12 Марта, в г. Майкопе Республики Адыгея», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.03.2019 № 303. Красная линия, установленная в вышеуказанном проекте по ул. Павлова, не меняется проектной документацией.

Границы публичных сервитутов в данном проекте отсутствуют. На территории проектирования существуют зоны с особыми условиями использования территории – охранные зоны водопровода, ливневой канализации, воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, газопровода низкого давления, подземного кабеля связи, приаэродромная территория, отсутствуют территории объектов культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

________________________